МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Криворізький національний університет

Навчально-науковий інститут економіки і торгівлі імені

Михайла Туган-Барановського

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та туризму

ДОПУСКАЮ ДО ЗАХИСТУ

Гарант освітньої програми

_____________ Горяйнова Ю.А.

«____» ____________ 2026 року

### КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА (ПРОЄКТ)

### на здобуття ступеня вищої освіти бакалавр

зі спеціальності 181 «Харчові технології»

освітньої програми «Ресторанні технології»

на тему:

«Проєкт кафе «Молочний рай» з десертним баром у м. Ужгород»

| Виконав: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| здобувач вищої освіти |  | Овсієнко Тетяна Миколаївна |  |  |
|  |  | (прізвище та ініціали) |  | (підпис) |
| Керівник: | доцент кафедри ТРГГРСТ, к.т.н., доц. Горяйнова Ю.А. |  |  |  |
|  | (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) |  |  | (підпис) |

Засвідчую, що у кваліфікаційній роботі (проєкті) немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Здобувач вищої освіти   ____________________

(підпис)

| Консультанти по розділах: | Прізвище та ініціали | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Інженерний розділ | Коренець Ю.М. | ___________ |

Кривий Ріг

2026

| ЗМІСТ | Стор. |  |
| --- | --- | --- |
| Завдання на кваліфікаційну роботу (проєкт)...................................................... Інформаційна картка.............................................................................................. Паспорт підприємства........................................................................................... Реферат та анотація................................................................................................ 1. Техніко-економічне обґрунтування...………………………………........... 1.1. Дослідження ринку.................................................................................... 1.2. Характеристика проєктованого підприємства......................................... 2. Організаційно-технологічний розділ........................................................... 2.1. Виробнича програма.................................................................................. 2.2. Розрахунок приміщень для прийому і збереження сировини.............. 2.3. Проєктування процесів механічної обробки сировини.......................... 2.4. Проєктування процесів теплової обробки продуктів............................. 2.5. Проєктування торгових, допоміжних, адміністративно- побутових і технічних приміщень............................................................ 3. Інженерний розділ............................................................................................ Висновки............................................................................................................. Список використаних джерел........................................................................... Додатки................................................................................................................. | 3 6 7 8 10 10 14 21 21 29 41 51 68 72 76 77 79 |

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економіки і торгівлі  імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та туризму

Форма здобуття вищої освіти денна

Ступінь бакалавр

Галузь знань 18 «Виробництво та технології»

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Ресторанні технології»

|  | ЗАТВЕРДЖУЮ Гарант освітньої програми ______________ Горяйнова Ю.А. 09 січня 2026 р. |
| --- | --- |

### ЗАВДАННЯ

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Овсієнко Тетяні  Миколаївні

(прізвище, ім'я, по батькові)

### 1. Тема роботи «Проєкт кафе «Молочний рай» з десертним баром у м. Ужгород»

### Керівник роботи кандидат технічних наук, доцент Горяйнова Ю.А.

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали

### Затверджені наказом Криворізького національного університету від 31 грудня 2025 року № 85-с.

### 2. Строк подання здобувачем ВО роботи  22 травня 2026 року

### 3. Вихідні дані до роботи

- Підприємство розташоване в окремій будівлі

- Водопостачання, електропостачання, каналізація – від міської мережі

- Технологічне паливо – електрика

- Підприємство працює на напівфабрикатах

- Холодопостачання – від власного устаткування

4. Зміст роботи

### Завдання до виконання кваліфікаційної роботи

### Інформаційна картка, паспорт підприємства

### Реферат та анотація

### 1. Техніко-економічне обґрунтування

### 2. Організаційно-технологічний розділ

### 3. Інженерний розділ

### Висновки

### Список використаних джерел

### Додатки

5. Перелік графічного матеріалу

5.1. Схеми відповідно до тематики кваліфікаційної роботи – 1 од.

5.2. Компоновочне рішення приміщень підприємства – 2 од.

5.3. Фасад, розріз, генеральний план – 1 од.

### Консультанти за розділами роботи

| ### Розділ | ### П.І. по-Б. консультанта | ### Відмітка про видачу завдання |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Дата | ### Підпис |
| Інженерний розділ | ### Коренець Ю.М. |  |  |

6. Дата видачі завдання 12 січня 2026 року

7. Календарний план

| № з/п | Назва етапів кваліфікаційної роботи | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техніко-економічне обґрунтування | 12.01-08.02.2026 |  |
| 2. | Організаційно-технологічний розділ | 09.02-14.04.2026 |  |
| 3. | Інженерний розділ | 15.04-14.05.2026 |  |
| 4. | Підготовка доповіді та презентації | 15.05-25.05.2026 |  |
| 5. | Попередній захист кваліфікаційної роботи | 26.05-30.05.2026 |  |
| 6. | Отримання рецензії та підготовка до захисту | 31.05-21.06.2026 |  |
| 7. | Захист кваліфікаційної роботи | 22.06-26.06.2026 |  |

| Здобувач вищої освіти | _________ (підпис) | Овсієнко Т.М. (прізвище та ініціали) |
| --- | --- | --- |
| Керівник | __________ (підпис) | Горяйнова Ю.А. (прізвище та ініціали) |

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

НАЙМЕНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА    ____кафе «Молочний рай» з десертним баром___

___________________________________________

ВИД ВЛАСНОСТІ                                       ______________________приватна___________________________

____________________________________________________________

ЮРИДИЧНА АДРЕСА                                ____________________м. Ужгород___________________

_____________Кафедральний провулок, 15__________

ВИД ДІЯЛЬНОСТІ                                      ______________ресторанне господарство________________

ПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА

1. Найменування підприємства ……….кафе «Молочний рай» з десертним баром………. 2. Місткість підприємства..........кафе - на 50 місць, десертний бар - на 25 місць……….…

3. Район будівництва...………………. м. Ужгород…...……….…………………………….

4. Кількість і склад робітників……всього –28, у т.ч. 11 – виробництва…..…….…….…...

5. Вид будівництва (капітальне, реконструкція, капітальний ремонт, переспеціалізація)...

6. Тип будівлі:…….…………………..цивільне, промислове…………………………………..

7. Конструктивна схема будинку:……….. безкаркасне, каркасне, напівкаркасне………..

8. Поверховість, клас капітальності (I, II, III)…одноповерхова з цокольним поверхом, ІІ..

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ

- Фундаменти (під стіни)...............збірні стрічкові з бетонних блоків ………………..….

- Фундаменти (під колони) .......збірні залізобетонні склянкового типу……………........

- Колони .........збірні залізобетонні, квадратного січення розміром 300х300 мм..............

- Ригелі......збірні залізобетонні таврового перетину………………………………............

- Стіни зовнішні...…з червоної цегли товщиною 510 мм…………………………....……

- Стіни внутрішні...…з цегли товщиною 380 мм……………..……………………....……

- Перегородки...…… з цегли товщиною 120 мм ……………………….…………..…..….

- Сходи...………………двохмаршові………………………………….……..…..….….…..

- Перекриття...………збірні залізобетонні ребристі…………….……….……..….….…...

- Покрівля.………..……єврорубероїд………………………………………….….….....

ІНЖЕНЕРНЕ УСТАТКУВАННЯ

- Водопостачання холодне ...від міської мережі…………………. ……………….……...

- Водопостачання гаряче...… від міської мережі ……………………………………........

- Опалення і вид теплоносія... від міської мережі, вода 130ºС…………………….…......

- Вентиляція (кондиціонування)...……приточно-витяжна……………...………………..

- Електропостачання...… від міської мережі …..……….…………………….……….......

##### ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Площа забудови, м2  ……………………….…684.……………….…….………….….…

Загальна площа, м2   ………………………….900.………………….............……..…..…

Корисна площа, м2    ………………………....750…….……………..………….…….…

Будівельний об’єм, м3………………………..3586…………………..…….……….........

РЕФЕРАТ

Загальна кількість в роботі:

| Сторінок 78, | рисунків 1, | таблиць 52, | додатків 3, |
| --- | --- | --- | --- |
| графічного матеріалу – 4 аркуші, |  | використаних джерел 18. |  |

| Об’єкт дослідження: | кафе «Молочний рай» на 50 місць, десертний бар на 25 місць |
| --- | --- |
| Предмет дослідження: | організаційно-технологічні, інженерні показники проєкту кафе «Молочний рай» на 50 місць та десертного бару на 25 місць |
| Мета дослідження: | проєктування кафе «Молочний рай» на 50 місць та десертного бару на 25 місць |
| Методи дослідження: | маркетингові, організаційно-технологічні, методи комп’ютерного моделювання |
| Основні результати дослідження: | техніко-економічне обґрунтування проєкту кафе «Молочний рай» з десертним баром у м. Ужгород, розробка організаційно-технологічних процесів підприємства, об`ємно-планувальні та конструктивні рішення будівлі, розробка технологічної карти та схеми страви з виробничої програми десертного бару |
| Ключові слова: | КАФЕ, ДЕСЕРТНИЙ БАР, ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА, ХОЛОДНИЙ ЦЕХ, ГАРЯЧИЙ ЦЕХ, ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА, ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА |

АНОТАЦІЯ

Овсієнко Т. М.  Проєкт кафе «Молочний рай» з десертним баром у                     м. Ужгород. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису.

### Кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» за освітньою програмою «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології», Кривий Ріг, 2026.

Обґрунтовано доцільність проєктування і подальшого будівництва кафе «Молочний рай» з десертним баром у м. Ужгород. Визначено джерела постачання сировиною і напівфабрикатами нового закладу ресторанного господарства. Наведено розрахунки приміщень для прийому і збереження сировини, спроєктовано процеси механічної та теплової обробки продуктів, проведено проєктування виробничих, адміністративно-побутових, технічних приміщень та приміщень для споживачів. Розроблено об'ємно-планувальні і конструктивні рішення будівлі кафе «Молочний рай» з десертним баром. Розроблено технологічну карту та схему страви «Малиновий десерт з вівсяним печивом та сиром кисломолочним», яку включено у виробничу програму десертного бару.

Ключові слова: кафе, десертний бар, виробнича програма, холодний цех, гарячий цех, технологічна карта, технологічна схема.

1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

1.1. Дослідження ринку

«Місто Ужгород – найменший обласний центр України, розташований в передгір’ї Карпат, біля кордону зі Словаччиною та Угорщиною» [1].

«Площа міста становить 41 км², чисельність населення близько 115 тис. осіб. Адміністративно місто не поділяється на райони» [1, 2].

«Ужгород – важливий економічний центр Закарпатської області, який володіє розвиненою бізнес-інфраструктурою підтримки підприємництва. У місті зосереджено 4358 об'єктів господарювання, із них 525 одиниць задіяні в торгівлі, 453 – у промисловості, 128 – у будівництві, 327 –  займаються операціями з нерухомістю, 79 – надають транспортні послуги. У готельному та ресторанному бізнесі здійснюють діяльність 69 суб'єктів підприємницької діяльності» [2].

«Основними галузями промисловості міста є харчова, легка, деревообробна, меблева, а також виробництво машин та устаткування. Провідні підприємства Ужгорода, залучивши внутрішні резерви та іноземні інвестиції, вдало провели реконструкцію і модернізацію виробництв, і на сьогодні випускають конкурентоспроможну продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках. До того ж, Ужгород є важливим транспортним вузлом, через який проходять європейські та міжнародні автошляхи, автомобільний шлях національного значення, що додатково сприяє економічному розвитку міста» [1, 2].

«Ужгород входить до трійки-п'ятірки міст України з найвищим рівнем заробітної плати. Середня заробітна плата в місті сягнула близько 25 000 – 28 000 грн. на місяць (станом на середину 2025 – початок 2026 року), що свідчить про достатню платоспроможність населення. Рівень зареєстрованого безробіття в Ужгороді традиційно є одним із найнижчих на Закарпатті, що забезпечує стабільний попит на товари та послуги, в тому числі послуги ресторанного господарства» [1].

«Ужгород – культурний центр регіону зі значним історико-архітектурним надбанням. Це місто старовинної архітектури, ароматної кави та культурно-розважальних заходів» [3, 4].

«Сьогодні Ужгород є одним із найпопулярніших міст серед внутрішніх та іноземних туристів. Головні його пам’ятки переважно знаходяться як в самому його серці – Старому Місті, так і на його околицях. Найвідомішим місцем є Ужгородський замок та його краєзнавчий музей і дегустаційна зала. Значний інтерес у туристів також викликають легендарна комора і винний льох Совине гніздо, Ужгородський ботанічний сад, Невицький замок, Закарпатський музей-скансен народної архітектури та побуту, Хрестовоздвиженський кафедральний собор, Горянська ротонда, липова алея, площа Петефі, Театральна площа, хасидська синагога та багато інших» [2, 4].

Слід відзначити, що у місті велика кількість парків та скверів, зокрема 10 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, ботанічні та гідрологічні пам’ятки природи.

«У місті часто проводяться яскраві, колоритні та унікальні масові гуляння, різноманітні креативні, культурні, спортивні, кулінарні, творчі або музичні заходи. Кожної весни в місті проходить міжнародний креативний фестиваль «Сакура-фест». Не менш популярними святами, які збирають тисячі туристів з усіх країн світу, є фестиваль вина і меду «Сонячний напій», свято молодого вина «Закарпатське Божоле», парад наречених, Ужгородська регата, кулінарний «Рататуй», мотофестиваль байкерів, фестиваль лялькових театрів та інші. Ужгород відомий на всю країну своєю  закарпатською кавою і затишними атмосферними кав’ярнями» [1-4].

«Помірно-континентальний клімат з м'якою зимою та теплим літом сприяють розвитку туристичної інфраструктури протягом усього року» [1].

Зважаючи на те, що місто Ужгород входить до основних туристичних маршрутів Закарпаття, а отже має сприятливі умови для розвитку закладів ресторанного господарства, саме у Ужгороді передбачаємо до проєктування новий заклад ресторанного господарства.

Вільна земельна ділянка для будівництва нового закладу є за адресою Кафедральний провулок, 15.

# Характеристику ринку існуючих закладів ресторанного господарства у районі забудови приводимо в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Характеристика ринку закладів ресторанного господарства

| Найменування закладу | Адреса | Тип, клас | Міст-кість, місць | Концепту-альне спря-мування | Метод обслугову-вання | Режим роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THE DOORS | Фединця, 40-42 | бар | 25 |  | барменом | 10-23 |
| Кебабця | Фединця, 36 | ПШО | 35 |  | самообслу-говування | 10-21 |
| CafeTeo | Бачинського, 1 | кафе | 50 |  | офіціантами | 10-16 |
| Дегустаційний зал СироВина | Духновича, 23 | винний бар | 25 |  | барменом | 12-23 |
| Кондитер-ський дім «Valentin& Valentina Shtefanyo | Духновича, 16 | кондитер-ська | 25 |  | офіціантами | 8-20 |
| Чилі Піца | Корятовича,21А | піцерія | 35 |  | офіціантами | 12-23 |
| Флоренція | Волошина, 21 | піцерія | 35 |  | самообслу-говування | 8-22 |
| # Sushi Hut | Волошина, 24 | ресторан | 50 | ресторан суші | офіціантами | 10-22 |

# Дані табл. 1.1. свідчать, що у передбачуваному районі будівництва нового закладу ресторанного господарства надають свої послуги ресторан суші, кондитерська, декілька барів та заклади швидкого обслуговування. Слід відзначити, що зовсім відсутні кафе та їдальні, що необхідно враховувати при виборі типу проєктованого закладу ресторанного господарства.

У радіусі 500 метрів від запланованого місця будівництва закладу ресторанного господарства розташовані зупинки громадського транспорту (тролейбуси, маршрутні таксі), що забезпечує зручний доступ для відвідувачів.

Обрана локація характеризується високим пішохідним трафіком - добовий потік становить до 3-5 тисяч осіб у будні та до 8-10 тисяч у вихідні дні. Поруч знаходяться автостанція, хімічний факультет та кафедри Ужгородського національного університету, кілька шкіл та бізнес-центри, що формує стабільний потік молодіжної та офісної аудиторії протягом робочого тижня. У пішій доступності розташовані туристичні пам’ятки «Гірничне зерно», «Замкові сходи», а також готелі «Ніколь», «Alina Hotel&Hostel», «Атлант» та хостели «Krone», «Тиха гавань», «Мандри Ужгород», що забезпечує додатковий туристичний потік.

1.2. Характеристика проєктованого підприємства

«Визначальними чинниками при виборі типу, спеціалізації і форми обслуговування закладів ресторанного господарства є споживчі переваги і попит на заклади ресторанного господарства, що сформувалися в місці будівництва» [5].

Дослідження ринку є одним із найважливіших етапів підготовки до відкриття нового закладу ресторанного господарства, оскільки воно дозволяє комплексно оцінити доцільність проєкту, визначити цільову аудиторію, оцінити конкурентне середовище, передбачити можливості розвитку та потенційні ризики. Для реалізації майбутнього  проєкту закладу ресторанного господарства було проведено всебічний аналіз ринку, включаючи оцінку загальної ситуації у сфері ресторанного бізнесу міста Ужгород, споживчих переваг, конкурентного середовища, а також розробку рекомендацій щодо маркетингової стратегії.

«Сфера ресторанного господарства країни демонструє стійку тенденцію до розвитку, особливо у сегменті тематичних кафе та спеціалізованих закладів десертного формату. На сьогодні спостерігається підвищення попиту на заклади, які пропонують не лише традиційне харчування, а й унікальний продукт, що поєднує високі смакові якості, естетику подачі та тематичне оформлення закладу. В умовах підвищеної конкуренції та розвитку туристичної інфраструктури важливим фактором успіху є здатність закладу запропонувати клієнтам емоційний досвід, який формує лояльність та повторні відвідування» [6-9].

Оцінка потенційної цільової аудиторії показала, що до основних груп відвідувачів відносяться молодь віком 16-30 років, сім'ї з дітьми, туристи та люди середнього віку, які цінують якість продукції, комфорт та естетичну привабливість закладу. Молодь віддає перевагу швидкому та доступному харчуванню, привабливому оформленню страв та можливості проводити час у соціально активному середовищі, тоді як сімейні відвідувачі цікавляться зручними умовами для дітей, безпекою та асортиментом десертів. Туристи шукають у закладах унікальні пропозиції, які відображають місцеву культуру та авторські рецепти. Результати маркетингового дослідження, які проводилися серед мешканців міста Ужгород (350 чоловік), свідчать, що більшість респондентів (47%) виявили інтерес до проєктування спеціалізованого закладу ресторанного господарства в якому реалізуються молочні страви, вишукані десерти та авторські коктейлі, у поєднанні з затишною атмосферою.

Аналіз наявних закладів (табл. 1.1) свідчить про відсутність закладів ресторанного господарства, які б спеціалізувалися на реалізації молочних страв, десертів або пропонували широкий асортимент коктейлів та морозива. Це свідчить про наявність ринкової ніші, яку може заповнити новий заклад.

«Для комплексної оцінки ринку було проведено SWOT-аналіз, що дозволяє виокремити сильні та слабкі сторони, а також загрози та можливості для нового закладу» [7-9]. Сильні сторони: унікальна концепція десертного бару, широкий асортимент молочних страв та десертів, можливість організації тематичних заходів, висока якість продукції комфортне середовище для відвідувачів. Слабкі сторони: необхідність значних початкових інвестицій, залежність від сезонності попиту, потреба у висококваліфікованому персоналі.

До можливостей належать ринкова ніша, розвиток туризму, використання сучасних маркетингових каналів, партнерство з місцевими постачальниками та проведення майстер-класів. Основними загрозами є конкуренція з боку існуючих закладів, коливання купівельної спроможності населення та підвищення цін на сировину і напівфабрикати.

Таким чином, зважаючи на результати проведених досліджень, вибір був зупинений на проєктуванні кафе «Молочний рай» з десертним баром, що не має аналогів у передбачуваному районі будівництва.

«Маркетингова стратегія нового закладу ресторанного господарства передбачає використання соціальних мереж та онлайн-ресурсів для просування продукції, організацію акцій та програм лояльності, співпрацю з блогерами та місцевими медіа для формування позитивного іміджу. Планується активне залучення відвідувачів через дегустації, майстер-класи та сезонні акції, що дозволить збільшити потік клієнтів» [9-11].

Сезонність попиту є важливим фактором для планування роботи закладу. Найвищий попит на холодні страви, десерти, молочні коктейлі та морозиво спостерігається у весняно-літній період, тоді як восени та взимку популярністю користуються гарячі страви, десерти, какао, кавові коктейлі та авторські напої. Врахування цих тенденцій дозволяє оптимізувати асортимент продукції та планування запасів сировини, що забезпечує ефективне використання ресурсів та максимізацію доходу.

Слід також зазначити, що Закарпатська область славиться розвинутим молочним тваринництвом, що створює сприятливі умови для забезпечення нового закладу якісною місцевою сировиною. В області функціонують сучасні молокопереробні підприємства, зокрема компанія «Сирні мандри», ВАТ «УЖГОРОД-МОЛОКО» (ТМ «Молокія»), фермерське господарство «Карпатські луки» та інші,  які пропонують натуральні молочні продукти за конкурентними цінами. Це дозволить новому закладу ресторанного господарства сформувати стабільну систему постачання свіжої сировини з мінімальними логістичними витратами.

«Потужність кафе «Молочний рай» з десертним баром визначається з урахуванням дефіциту місць за нормативом у передбачуваному районі» [5].

Таблиця 1.2 – Розрахунок потенційного контингенту споживачів кафе «Молочний рай» з десертним баром

| Найменування об’єктів, розташованих в радіусі до 500 м від того, що проєктується | Адреса | Кількість проживаючих, працюючих, осіб | Режим роботи об’єкта | Час обідньої перерви на об’єкті |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Торговий центр Luck | пл. Корятовича, 16 | 250 | 9-19 |  |
| Аппартмент Прованс | Кафедральний провулок, 6 | 100 | цілодобово |  |
| Магазин Roshen | пл. Корятовича, 14 | 20 | 8-21 |  |
| Фотолабораторія Кодак-експрес | пл. Корятовича, 10 | 15 | 9-18.30 |  |
| Продуктовий магазин Закарпатський кошик | Кафедральний провулок, 15 | 25 | 10-19 |  |
| Крамниця сувенірів | пл. Корятовича, 10 | 20 | цілодобово |  |
| Адвокатська контора | вул. Духновича, 9б | 17 | 8-20 |  |

Кінець таблиці 1.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дегустаційна зала «Сировина» | вул. Духновича, 23 | 200 | 12-23 |  |
| Apartments Cathedral | вул. Духновича, 19 | 70 | цілодобово |  |
| Історична пам’ятка «Єпископська Резиденція» | вул. Капітульна, 9 | 200 | вівторок- п’ятниця 10-17 |  |
| Туристична пам’ятка «Замкові сходи» | вул. Замкові сходи, 3 | 200 | цілодобово |  |
| Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім Ф. Потушняк | вул. Капітульна, 10 | 40 | 9-18 |  |
| Кафедра прикладної фізики Ужгородського національного університету | вул. Капітульна, 11 | 120 | 8-17 |  |
| Кафедра електронних систем Ужгородського національного університету | вул. Капітульна, 11 | 120 | 8-17 |  |
| Автостанція Ужгород-2 | вул. Фединця, 61 | 200 | цілодобово |  |
| Спортзал Еталон | вул. Підградська, 59 | 50 | 7.30-22 |  |
| Хостел на Підградській | вул. Підградська, 59 | 100 | цілодобово |  |
| Супермаркет Вопак | вул. Яроцька, 2 | 100 | 8-22 |  |
| Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | вул. Яроцька, 5А | 45 | 8-17 |  |
| Хімічний факультет Ужгородського націо-нального університету | вул. Підгірна, 46 | 750 | 8-17 |  |
| Американська хімчистка | пл. Корятовича, 33 | 10 | 9-19 |  |
| Відділення Приватбанку | пл. Корятовича, 27 | 20 | 8.30-17.30 |  |
| Відділення Укргазбанку | пл. Корятовича, 33 | 20 | 9-13 | 13-13.45 |
| Житловий масив |  | 10200 |  |  |
|  |  | 12892 |  |  |

# Для міста Ужгород  на першу чергу будівництва норматив розвитку мережі закладів ресторанного господарства складає 29 місць на 1000 мешканців. Необхідна кількість місць за нормативом складає 374 місць. Бракуюча кількість місць складає 94 місця, що є підставою для обґрунтування місткості нового закладу ресторанного господарства.

# Частка спеціалізованих закладів ресторанного господарства повинна складати 15% від загальної кількісті місць, тобто 56 місць. Тому, зважаючи на існуючий дефіцит місць та проведене дослідження ринку, приймаємо до проєктування кафе «Молочний рай» на 50 місць. Також передбачаємо до проєктування десертний бар на 25 місць, зважаючи на відсутність подібного закладу у даному районі.

# В цілому, існуюча ринкова ніша, наявність потенційної цільової аудиторії та можливості маркетингового просування свідчать про перспективність реалізації даного проєкту. Запропонований формат закладу дозволяє забезпечити конкурентні переваги, привабити різні групи відвідувачів та закріпитися на ринку ресторанного господарства міста.

Характеристика земельної ділянки, що передбачена для будівництва  кафе «Молочний рай» з десертним баром приведена в табл. 1.3.

Таблиця 1.3 – Характеристика земельної ділянки, що передбачена для будівництва кафе «Молочний рай» з десертним баром

| Найменування показника | Характеристика |
| --- | --- |
| Місце розташування | м. Ужгород, Кафедральний провулок, 15 |
| Площа та конфігурація земельної ділянки | 0,4 га, земельна ділянка прямокутної форми |
| Рельєф та умови освоєння | Рельєф спокійний, відсутність необхідності знесення будівель, підготовка ділянки не потребує значних земляних робіт |
| Мікроклімат обраного місця | Захищене від холодних вітрів будівлями, інсоляція південно-західна (оптимальна для природного освітлення) |
| Характеристика ґрунтів та ґрунтових вод | Ґрунти супіщані, верхній рівень ґрунтових вод - 8 м (не перешкоджає будівництву) |
| Умови приєднання до основних інженерних мереж: |  |
| водопостачання | від центральної міської мережі |
| каналізація | від центральної міської мережі |
| енергопостачання | ЛЕП 0,4 кВ, потужність до 50 кВт, відстань 30 м |
| зв'язок та інтернет | Оптоволоконний кабель, мобільний зв'язок 4G/5G |

У складі земельної ділянки під забудову (рис. 1.1) передбачаємо упорядкований майданчик перед входом в приміщення для споживачів, майданчик для тимчасового паркування 3-4 автомобілів, господарську зону з окремим в'їздом для вантажного транспорту (ширина проїзду 4,5 м), зону розвантаження з поворотним майданчиком (12×12 м). Технічна можливість будівництва підтверджується наявністю інженерних мереж у безпосередній близькості, відповідністю ділянки санітарним нормам (відстань від житлових будинків > 10 м), дотриманням протипожежних вимог (під'їзд для пожежної техніки).

Рисунок 1.1 – Умовне викопіювання земельної ділянки, що відведена під будівництво закладу ресторанного господарства

Новий заклад ресторанного господарства – це окремо розташована будівля з 1 надземним поверхом та цокольним поверхом. Виділено зону для відвідувачів, ізольовану виробничу зону з окремим входом для персоналу та зону для розвантажування сировини і напівфабрикатів.

Передбачається, що кафе «Молочний рай» з десертним баром працюватиме з неповним технологічним циклом. Постачання сировиною та напівфабрикатами здійснюватиметься з  оптових баз, від приватних та промислових підприємств. Зважаючи на місце розташування проєктованого закладу, визначено джерела продовольчого постачання кафе «Молочний рай» з десертним баром.

Таблиця 1.4 – Джерела продовольчого постачання

| Джерела постачання | Група товарів, продуктів | Частота завезення |
| --- | --- | --- |
| Компанія «Fresh Fruit» | Зелень, фрукти, ягоди | щодня |
| ТОВ «Оптіс-К» | Овочеві напівфабрикати | щодня |
| Хлібопекарня | Хліб, хлібобулочні вироби | щодня |
| ТОВ «Оптіс-К» | Гастрономічні продукти | 2 рази на тиждень |
| Оптова база «Барва» | Борошно, крупи, цукор | 1 раз на тиждень |
| ТОВ «Оптіс-К» | Майонез, оливкова олія, маргарин, масло вершкове | 3 рази на тиждень |
| ТОВ «Люстдорф», Компанія «Сирні мандри» | Кисломолочні продукти Сири | щодня |
| ВАТ «УЖГОРОД- МОЛОКО» (ТМ «Молокія»), Фермерське господарство «Карпатські луки» | Молоко Молокопродукти Масло вершкове | щодня щодня |
| ТОВ «Оптіс-К» | Соки, напої, мінеральна вода | 3 рази на тиждень |
| ТОВ «Оптіс-К» | Яйця | 2 рази на тиждень |
| Кондитерська компанія «ASA SWEETS» | Тістечка, торти | щодня |
| Постачальник «Coffee Pro» | Кава, чай, сиропи | 2 рази на тиждень |
| Постачальник «FrozenFood» | Морозиво | 2 рази на тиждень |

Режим роботи кафе «Молочний рай» з десертним баром з 9 до 20 години. В кафе «Молочний рай» передбачаємо самообслуговування, в десертному барі обслуговування  барменом.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ

2.1. Виробнича програма

Визначення кількості споживачів

Таблиця 2.1 – Графік завантаження залу кафе «Молочний рай» на 50 місць

| Години роботи залу | З самообслуговуванням |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оборотність місця за годину | середній відсоток завантаження залу,% | кількість споживачів |
| 9.00 – 10.00 | 3 | 30 | 45 |
| 10.00 – 11.00 | 3 | 50 | 75 |
| 11.00 – 12.00 | 3 | 60 | 90 |
| 12.00 – 13.00 | 2 | 90 | 90 |
| 13.00 – 14.00 | 2 | 90 | 90 |
| 14.00 – 15.00 | 3 | 90 | 135 |
| 15.00 – 16.00 | 3 | 60 | 90 |
| 16.00 – 17.00 | 3 | 50 | 75 |  | 75 |
| 17.00 – 18.00 | 2 | 80 | 80 |
| 18.00 – 19.00 | 2 | 60 | 60 |
| 19.00 – 20.00 | 2 | 50 | 50 |
| Всього |  |  | 880 |

Таблиця 2.2 – Графік завантаження залу десертного бару на 25 місць

| Години роботи залу | Оборотність місця за годину | Середній відсоток завантаження залу, % | Кількість споживачів |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.00 – 10.00 | 3 | 40 | 30 |
| 10.00 – 11.00 | 3 | 50 | 38 |
| 11.00 – 12.00 | 3 | 60 | 45 |
| 12.00 – 13.00 | 3 | 70 | 53 |
| 13.00 – 14.00 | 3 | 80 | 60 |
| 14.00 – 15.00 | 3 | 60 | 45 |
| 15.00 – 16.00 | 3 | 60 | 45 |
| 16.00 – 17.00 | 3 | 60 | 45 |
| 17.00 – 18.00 | 2 | 70 | 35 |
| 18.00 – 19.00 | 2 | 90 | 45 |
| 19.00 – 20.00 | 2 | 80 | 40 |
| Всього |  |  | 480 |

Визначення кількості реалізованої продукції

Прогнозована кількість страв, що реалізуються в кафе «Молочний рай»:

80*1,5=1320.

Таблиця 2.3 – Розрахунок кількості страв для виробничої програми кафе «Молочний рай»

| Страви | Від загальної кількості | Від даної групи | Кількість страв |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодні страви | 35 |  | 462 |
| гастрономічні продукти |  | 20 | 92 |
| салати |  | 30 | 139 |
| кисломолочні продукти |  | 40 | 185 |
| бутерброди |  | 10 | 46 |
| Супи | 10 |  | 132 |
| Другі гарячі страви | 45 |  | 594 |
| овочеві, круп'яні, борошняні |  | 50 | 297 |
| яєчні, сирні |  | 50 | 297 |
| Солодкі страви і гарячі напої | 10 |  | 132 |

Таблиця 2.4 – Розрахунок іншої продукції для кафе «Молочний рай»

| Найменування страв і напоїв | Одиниці вимірювання | Норма на 1 споживача | Загальна кількість на 880 споживачів |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодні напої | л | 0,09 | 79,2 |
| В тому числі: |  |  |  |
| Мінеральна вода | л | 0,02 | 17,6 |
| Натуральний сік | л | 0,02 | 17,6 |
| Напої власного виробництва | л | 0,05 | 44 |
| Хліб та хлібобулочні вироби | г | 75 | 66000 |
| Борошняні кондитерські вироби | шт. | 0,85 | 748 |
| Фрукти | кг | 0,03 | 26,4 |

Таблиця 2.5 – Розрахунок продукції для десертного бару

| Найменування страв і напоїв | Одиниці виміру | Норма на 1 споживача | Загальна кількість на 480 споживачів |
| --- | --- | --- | --- |
| Солодкі страви: |  |  |  |
| холодні страви | порц. | 0,8 | 384 |
| гарячі страви | порц. | 0,4 | 192 |
| Кондитерські вироби | шт. | 0,5 | 240 |
| Фруктова вода, соки | л | 0,05 | 24 |
| Гарячі напої | порц. | 0,2 | 96 |
| Коктейлі | порц. | 0,5 | 240 |

Для складання меню кафе «Молочний рай» з десертним баром використовували Збірники рецептур страв і кулінарних виробів для закладів ресторанного господарства та спеціалізовану літературу [12-14].

Таблиця 2.6 –  Виробнича програма кафе «Молочний рай» на 50 місць

| № рецептур страв | Найменування страв | Вихід страви, г | Кількість страв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Молоко і молочні продукти |  |  |  |  |
|  | Молоко «Ультра» ТМ «Молокія» | 200 | 10 |
|  | Молоко «Казкове» ТМ «Молокія» | 200 | 10 |
|  | Молоко «До кави» ТМ «Молокія» | 200 | 10 |
|  | Йогурт «Абрикос» 2,0 % ТМ «Молокія» | 240 | 17 |
|  | Йогурт «Смородина» 2,0 % ТМ «Молокія» | 240 | 17 |
|  | Йогурт білий + гранола «груша-ваніль» 2,5 % ТМ «Молокія» | 170 | 17 |
|  | Йогурт білий + гранола «яблуко-кориця» 2,5 % ТМ «Молокія» | 170 | 17 |
|  | Кефір питний 2,5% ТМ «Молокія» | 200 | 15 |
|  | Айран з огірком, часником та базиліком ТМ «Селянський» | 420 | 7 |
|  | Айран безлактозний ТМ «Селянський» | 420 | 7 |
|  | Ряжанка ТМ «Селянська» | 200 | 7 |
|  | Бринза Люта з Косівщини ТМ «Сирні мандри» | 75 | 7 |
|  | Масло Фермерське 82% ТМ «Сирні мандри» | 20 | 20 |
|  | Крем-сир із зеленню та часником ТМ «Сирні мандри» | 100 | 12 |
|  | Крем-сир з трюфелем ТМ «Сирні мандри» | 100 | 12 |
| Гарячі напої |  |  |  |  |
|  | Еспресо | 50 | 5 |
|  | Рістретто | 30 | 5 |
|  | Лунго | 80 | 5 |
|  | Капучино | 180 | 5 |
|  | Американо | 150 | 10 |
|  | Лате | 300 | 10 |
|  | Чай чорний | 500 | 5 |
|  | Чай зелений | 500 | 5 |
|  | Яблучний чай з корицею | 500 | 5 |
|  | Імбирно-цитрусовий чай | 500 | 5 |
|  | Обліпиховий чай | 500 | 5 |

Продовження таблиці 2.6.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодні напої |  |  |  |
|  | Коктейль молочний з лісовими ягодами та бананом | 200 | 55 |
|  | Коктейль молочний з какао та вишнею | 200 | 55 |
|  | Коктейль йогуртовий з малиною, горіхами та медом | 200 | 55 |
|  | Коктейль йогуртовий з чорницею та лаймом | 200 | 55 |
|  | Вода мінеральна «Моршинська» газована | 500 | 17 |
|  | Вода мінеральна «Моршинська» негазована | 500 | 18 |
|  | Сік «Sandora» апельсиновий | 250 | 20 |
|  | Сік «Sandora» яблучний | 250 | 20 |
|  | Сік «Sandora» вишневий | 250 | 15 |
|  | Сік «Sandora» гранатовий | 250 | 15 |
| Хлібобулочні та кондитерські вироби |  |  |  |  |
|  | Французькі булочки з листкового тіста з шоколадом «Пан Шоколя» | 70 | 45 |
|  | Французькі булочки з листкового тіста із заварним ванільним кремом та родзинками «Пан Резан» | 85 | 45 |
|  | Чізкейк «Шоколад-кокос» | 130 | 40 |
|  | Чізкейк «Карамель» | 145 | 40 |
|  | Круасан «Полуниця» | 50 | 50 |
|  | Круасан «Праліне» | 50 | 50 |
|  | Кекс «Шоколадний» | 65 | 35 |
|  | Торт «Ужгород» | 100 | 60 |
|  | Торт «Закарпаття» | 100 | 60 |
|  | Торт «Ужгородський замок» | 100 | 60 |
|  | Тістечко «Малинова ніжність» | 120 | 70 |
|  | Тістечко «М’ятний поцілунок» | 110 | 70 |
|  | Тістечко «Кедрове серце» | 100 | 70 |
|  | Печиво «Бритонське» | 100 | 53 |
|  | Хліб пшеничний | 50 | 1320 |
| Холодні страви та закуски |  |  |  |  |
|  | Брускета з помідорами та сулугуні | 70 | 23 |
|  | Брускета з бринзою та виноградом | 70 | 23 |
|  | Рулети із крабових паличок з сиром | 75 | 10 |
|  | Сирний мус з рибою та креветками | 80 | 10 |
|  | Сиркові кульки в горіховій крихті | 75 | 10 |
|  | Сирна закуска з яблуками | 75 | 7 |

Продовження таблиці 2.6.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Закуска із моцарели з руколою та помідорами | 100 | 10 |
|  | Паштет із сиру кисломолочного з редисом | 75 | 10 |
|  | Закуска із баклажанів з бринзою та паличками із листкового тіста | 100 | 7 |
|  | Рукола з хрустким гарбузом і мусом із йогурту | 85 | 8 |
|  | Салат із бринзою, твердим сиром, помідорами, огірками та болгарським перцем | 150 | 35 |
|  | Салат із сиром сулугуні, печерицями та йогуртом | 150 | 35 |
|  | Салат із капустою, виноградом та йогуртом | 150 | 34 |
|  | Салат із буряком і фєтою | 150 | 35 |
|  | Сирна тарілка № 1 (гауда, маасдам, фєта, брі, Львівський чеддер, груша, мед, мармелад до сиру) | 125 | 10 |
|  | Сирна тарілка № 2 (Галицький сир, гауда з козячого молока, Качотта овеча витримана, Раклет, грецький горіх, інжир ) | 125 | 10 |
| Перші страви |  |  |  |
|  | Суп із шпинату з сиром та молоком | 250 | 50 |
|  | Суп молочний з рисом, сухофруктами та кардамоном | 250 | 50 |
|  | Йогуртовий суп з персиком та вівсяними пластівцями | 250 | 32 |
| Другі страви |  |  |  |
|  | Картопляні зрази з фєтою та шпинатом | 250 | 50 |
|  | Шніцель із кольорової капусти з сирним соусом | 225 | 30 |
|  | Голубці з кіноа та сиром фєта в сметанному соусі | 280 | 30 |
|  | Кускус з овочами та йогуртом | 215 | 25 |
|  | Рисова каша молочна з гарбузом та яблуком | 215 | 25 |
|  | Макарони запечені з сиром під йогуртовим соусом | 225 | 20 |
|  | Вареники з бринзою і шпинатом з часниковим соусом | 200/25 | 25 |
|  | Вареники з сулугуні і сиром кисломолочним з сметаною | 200/25 | 25 |
|  | Млинці з сиром кисломолочним, зеленню та часником | 170 | 20 |

Кінець таблиці 2.6.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Млинці з сиром кисломолочним та родзинками (зі сметаною) | 170/30 | 20 |
|  | Оладки із йогурту з медом | 150/15 | 27 |
|  | Омлет з бринзою | 175 | 65 |
|  | Омлет на кефірі з плавленим сиром | 175 | 60 |
|  | Ліниві вареники з ягідним соусом | 200/20 | 54 |
|  | Сирники з бринзою та зеленню (зі сметаною) | 150/20 | 65 |
|  | Сирники з йогуртом та малиною | 150/20/15 | 53 |
| Солодкі та десертні страви |  |  |  |
|  | Кисіль молочний з джемом та ваніллю | 200 | 5 |
|  | Желе із топленого молока з медом та горіхами | 200 | 5 |
|  | Суфле молочне з малиною | 300 | 5 |
|  | Сирний мус з персиками | 125 | 5 |
|  | Крем вершковий з білим шоколадом | 100 | 5 |
|  | Десерт із сиру кисломолочного, чорносливу, грецьких горіхів та меду | 150 | 5 |
|  | Курага фарширована сиром кисломолочним з шоколадною крихтою | 150 | 5 |
|  | Інжир фарширований сиром кисломолочним з медом | 150 | 5 |
|  | Морозиво ванільне з черешнею та шоколадом | 100 | 9 |
|  | Морозиво вершкове з персиками | 100 | 9 |
|  | Морозиво вершкове з полуницею та горіхами | 100 | 9 |
|  | Фруктовий салат з йогуртом (яблуко, банан, ківі, виноград, йогурт) | 150 | 90 |
|  | Фруктовий салат з вершками (банан, груша, мандарин, ківі, яблуко, вершки) | 150 | 86 |

Гарячі напої, молочні коктейлі та морозиво реалізуються через барну стійку.

Таблиця 2.7 – Розрахункове меню десертного бару на 25 місць

| № рецептур страв | Найменування страв | Вихід страви, г | Кількість страв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Холодні солодкі страви |  |  |  |
|  | Шоколадно-вишневий сорбет | 150 | 40 |
|  | Полуничний щербет | 150 | 35 |

Продовження таблиці 2.7.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Йогуртове парфе з персиками та медом | 150 | 37 |
|  | Лимонне парфе з ягодами | 150 | 30 |
|  | Морозиво ванільне з черешнею та шоколадом | 100 | 30 |
|  | Морозиво вершкове з персиками | 100 | 30 |
|  | Морозиво вершкове з полуницею та горіхами | 100 | 30 |
|  | Крем вершковий з білим шоколадом | 100 | 27 |
|  | Малиновий десерт з вівсяним печивом та сиром кисломолочним | 150 | 27 |
|  | Сирний мус з чорницею | 125 | 25 |
|  | Пана кота з червоною смородиною | 130 | 25 |
|  | Апельсинове желе | 100 | 24 |
|  | Молочно-шоколадне желе | 100 | 24 |
| Гарячі солодкі страви |  |  |  |
|  | Суфле з горіхами та шоколадом | 300 | 40 |
|  | Суфле з персиками та бананом | 300 | 42 |
|  | Лимонний пудинг з яблучним соусом | 200/20 | 40 |
|  | Кокосово-малиновий пудинг | 200 | 35 |
|  | Сирна запіканка з родзинками та обліпиховим джемом | 200/25 | 35 |
| Кондитерські вироби |  |  |  |
|  | Антреме «Петефі» | 100 | 32 |
|  | Антреме «Мокко» | 100 | 32 |
|  | Антреме «Черрі» | 100 | 32 |
|  | Антреме «Естерхазі» | 100 | 32 |
|  | Торт «Ужгород» | 100 | 18 |
|  | Торт «Закарпаття» | 100 | 15 |
|  | Чізкейк «Шоколад-кокос» | 130 | 10 |
|  | Чізкейк «Карамель» | 145 | 10 |
|  | Тістечко «Шарм» | 125 | 20 |
|  | Тістечко «Elegant» | 105 | 20 |
|  | Тістечко «Амарена» | 100 | 19 |
| Гарячі напої |  |  |  |
|  | Еспресо | 50 | 12 |
|  | Рістретто | 30 | 10 |
|  | Лунго | 80 | 10 |
|  | Капучино | 180 | 12 |
|  | Американо | 150 | 12 |
|  | Лате | 200 | 10 |
|  | Чай чорний | 500 | 15 |

Кінець таблиці 2.7.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чай зелений | 500 | 15 |
| Соки, фруктові води |  |  |  |
|  | Сік «Sandora» апельсиновий | 250 | 10 |
|  | Сік «Sandora» яблучний | 250 | 10 |
|  | Сік «Sandora» вишневий | 250 | 10 |
|  | Сік «Sandora» гранатовий | 250 | 10 |
|  | Сік «Sandora» мультифруктовий | 250 | 10 |
|  | Вода мінеральна «Моршинська» газована | 500 | 5 |
|  | Вода мінеральна «Моршинська» негазована | 500 | 5 |
|  | Живчик | 500 | 5 |
|  | Coca-cola, Sprite, Fanta | 500 | 8 |
| Безалкогольні коктейлі |  |  |  |
|  | Коктейль молочний з білим шоколадом | 200 | 35 |
|  | Коктейль молочний з какао та вишнею | 200 | 35 |
|  | Коктейль молочний з лісовими ягодами та бананом | 200 | 35 |
|  | Коктейль молочний з полуницею, авокадо та морозивом | 200 | 35 |
| Слабоалкогольні коктейлі |  |  |  |
|  | Коктейль «Полунична Маргарита» | 310 | 20 |
|  | Коктейль «Мартіні тонік» | 200 | 20 |
|  | Коктейль «Пасадена» | 250 | 20 |
|  | Коктейль «Леді» | 200 | 20 |
|  | Коктейль «Маракуя-персик» | 150 | 20 |

2.2. Розрахунок приміщень для прийому і збереження сировини

Таблиця 2.8 – Зведена продуктова відомість

| Найменування сировини, напівфабрикатів | Кількість сировини на 1 день | Термін зберігання, діб | Загальна кількість сировини для зберігання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Овочеві напівфабрикати |  |  |  |
| Картопля очищена | 5,95 | 1 | 5,95 |
| Капуста білокачанна | 7,24 | 1 | 7,24 |
| Цибуля ріпчаста очищена | 1,30 | 1 | 1,30 |
| Морква очищена | 0,88 | 1 | 0,88 |
| Буряк очищений | 4,19 | 1 | 4,19 |
| Фрукти, сезонні овочі, зелень, напої |  |  |  |
| Чорниця | 9,02 | 1 | 9,02 |
| Редис | 0,19 | 3 | 0,57 |
| Цибуля зелена | 0,15 | 2 | 0,30 |
| Апельсин | 0,50 | 2 | 1,00 |
| Груша | 3,40 | 2 | 6,80 |
| Баклажан | 0,10 | 3 | 0,30 |
| Червона смородина | 1,06 | 1 | 1,06 |
| Банан | 18,73 | 2 | 37,46 |
| Інжир | 0,49 | 2 | 0,98 |
| Помідор | 2,45 | 3 | 7,35 |
| Кольорова капуста | 7,85 | 3 | 23,55 |
| Болгарський перець | 1,89 | 3 | 5,67 |
| Шпинат | 5,79 | 1 | 5,79 |
| Ківі | 5,35 | 2 | 10,70 |
| Виноград | 3,93 | 1 | 3,93 |
| Обліпиха | 0,58 | 1 | 0,58 |
| Черешня | 0,45 | 1 | 0,45 |
| Гарбуз | 0,98 | 2 | 1,96 |
| Авокадо | 1,72 | 2 | 3,44 |
| Полуниця | 9,10 | 1 | 9,10 |
| Імбир корінь | 0,35 | 3 | 1,05 |
| Чебрець свіжий | 0,001 | 1 | 0,001 |
| Кінза | 0,002 | 1 | 0,002 |
| Вишня | 13,84 | 1 | 13,84 |
| Яблуко | 7,83 | 2 | 15,66 |
| Персик | 11,29 | 2 | 22,58 |
| Малина | 9,83 | 1 | 9,83 |
| Цукіні | 0,49 | 3 | 1,47 |

Продовження таблиці 2.8

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Лимон | 5,83 | 2 | 11,66 |
| Часник | 0,38 | 3 | 1,14 |
| Огірки | 1,22 | 3 | 3,66 |
| Кокос | 1,12 | 2 | 2,24 |
| Розмарин свіжий | 0,001 | 1 | 0,001 |
| Помідори чері | 0,39 | 3 | 1,17 |
| Рукола | 0,56 | 1 | 0,56 |
| Салат | 0,38 | 1 | 0,38 |
| Лайм | 2,79 | 2 | 5,58 |
| Перець каєнський | 0,03 | 3 | 0,09 |
| Ожина | 2,07 | 1 | 2,07 |
| М'ята | 0,23 | 1 | 0,23 |
| Мандарин | 3,25 | 2 | 6,50 |
| Кріп | 0,98 | 1 | 0,98 |
| Петрушка | 0,49 | 1 | 0,49 |
| Печериці | 4,9 | 2 | 9,8 |
| Молочно-жирова продукція і гастрономія |  |  |  |
| Вершковий сир | 0,95 | 1,5 | 1,43 |
| Айран безлактозний ТМ «Селянський» | 2,94 | 1 | 2,94 |
| Айран з огірком, часником та базиліком ТМ «Селянський» | 2,94 | 1 | 2,94 |
| Кефір питний 2,5% ТМ «Молокія» | 5,70 | 1 | 5,70 |
| Вершки | 10,15 | 1 | 10,15 |
| Бринза Люта з Косівщини ТМ «Сирні мандри» | 7,99 | 1,5 | 11,99 |
| Кокосові вершки | 1,40 | 1 | 1,40 |
| Брі | 0,20 | 2 | 0,40 |
| Галицький сир | 0,25 | 2 | 0,50 |
| Качотта овеча витримана | 0,25 | 2 | 0,50 |
| Гауда | 0,20 | 2 | 0,40 |
| Гауда з козячого молока | 0,25 | 2 | 0,50 |
| Йогурт натуральний | 26,43 | 1 | 26,43 |
| Йогурт «Абрикос» 2,0 % ТМ «Молокія» | 4,08 | 1 | 4,08 |
| Йогурт «Смородина» 2,0 % ТМ «Молокія» | 4,08 | 1 | 4,08 |
| Йогурт білий + гранола «груша-ваніль» 2,5 % ТМ «Молокія» | 2,89 | 1 | 2,89 |
| Майонез | 0,18 | 3 | 0,54 |

Продовження таблиці 2.8

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Йогурт білий + гранола «яблуко-кориця» 2,5 % ТМ «Молокія» | 2,89 | 1 | 2,89 |
| Рослинна олія | 0,55 | 3 | 1,65 |
| Сир кисломолочний | 29,18 | 1,5 | 43,77 |
| Шинка | 0,60 | 3 | 1,80 |
| Крем-сир з трюфелем ТМ «Сирні мандри» | 1,20 | 1,5 | 1,80 |
| Крем-сир із зеленню та часником ТМ «Сирні мандри» | 1,20 | 1,5 | 1,80 |
| Раклет | 0,25 | 2 | 0,50 |
| Кулінарний жир | 2,44 | 5 | 12,20 |
| Сир плавлений | 1,40 | 2 | 2,80 |
| Львівський чеддер | 0,20 | 2 | 0,40 |
| Маасдам | 0,20 | 2 | 0,40 |
| Фєта | 5,58 | 1,5 | 8,37 |
| Маргарин | 1,25 | 5 | 6,25 |
| Сулугуні | 3,19 | 3 | 9,57 |
| Яйця | 30,58 | 2 | 61,16 |
| Масло Фермерське 82% ТМ «Сирні мандри» | 4,70 | 3 | 14,10 |
| Молоко «До кави» ТМ «Молокія» | 2,00 | 0,5 | 1,00 |
| Молоко «Казкове» ТМ «Молокія» | 2,00 | 0,5 | 1,00 |
| Молоко «Ультра» ТМ «Молокія» | 60,14 | 0,5 | 30,07 |
| Молоко топлене | 0,68 | 0,5 | 0,34 |
| Форель копчена | 0,39 | 3 | 1,17 |
| Сметана | 5,64 | 3 | 16,92 |
| Пармезан | 0,24 | 2 | 0,48 |
| Моцарела | 0,14 | 2 | 0,28 |
| Оливкова олія | 0,47 | 5 | 2,35 |
| Сир твердий | 2,83 | 2 | 5,66 |
| Ряжанка ТМ «Селянська» | 1,40 | 1 | 1,40 |
| Крабові палички | 0,4 | 1 | 0,40 |
| Креветки | 0,1 | 1 | 0,10 |
| Морозиво ванільне | 10,32 | 1 | 10,32 |
| Морозиво вершкове | 7,29 | 1 | 7,29 |
| Листкове тісто | 0,14 | 1 | 0,14 |

Продовження таблиці 2.8

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухі продукти |  |  |  |
| Борошно пшеничне | 10,43 | 5 | 52,15 |
| Манна крупа | 0,56 | 5 | 2,80 |
| Кускус | 0,75 | 5 | 3,75 |
| Рис | 1,31 | 5 | 6,55 |
| Кіноа | 0,66 | 5 | 3,30 |
| Макарони | 1,20 | 5 | 6,00 |
| Коріандр мелений | 0,005 | 10 | 0,05 |
| Ванільний цукор | 0,89 | 10 | 8,90 |
| Мигдаль | 0,08 | 5 | 0,40 |
| Родзинки | 1,09 | 5 | 5,45 |
| Вівсяні пластівці | 0,70 | 10 | 7,00 |
| Цукор | 9,50 | 5 | 47,50 |
| Дріжджі | 0,068 | 10 | 0,68 |
| Сіль | 0,78 | 5 | 3,90 |
| Кориця паличка | 0,02 | 10 | 0,20 |
| Мюслі | 0,56 | 10 | 5,60 |
| Желатин | 0,34 | 10 | 3,40 |
| Паприка мелена | 0,02 | 10 | 0,20 |
| Кава | 0,85 | 10 | 8,50 |
| Розпушувач | 0,04 | 10 | 0,40 |
| Фундук | 2,11 | 5 | 10,55 |
| Какао-порошок | 0,88 | 10 | 8,80 |
| Мед | 2,35 | 10 | 23,50 |
| Кардамон мелений | 0,01 | 10 | 0,10 |
| Перець червоний мелений | 0,0005 | 10 | 0,01 |
| Перець чорний горошком | 0,0001 | 10 | 0,001 |
| Кориця мелена | 0,005 | 10 | 0,05 |
| Горіхи грецькі | 2,37 | 5 | 11,85 |
| Кориця порошок | 0,002 | 10 | 0,02 |
| Цукрова пудра | 4,61 | 10 | 46,10 |
| Крохмаль картопляний | 0,12 | 10 | 1,20 |
| Крохмаль кукурудзяний | 0,13 | 10 | 1,30 |
| Мускатний горіх спеція | 0,001 | 10 | 0,01 |
| Чорнослив | 0,38 | 5 | 1,90 |
| Кунжут насіння | 0,02 | 10 | 0,20 |
| Насіння чіа | 0,08 | 10 | 0,80 |
| Лавровий лист | 0,0002 | 10 | 0,002 |
| Перець чорний мелений | 0,050 | 10 | 0,50 |
| Морська сіль | 0,053 | 5 | 0,27 |
| Часник сушений | 0,0004 | 10 | 0,004 |

Продовження таблиці 2.8

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Курага | 0,875 | 5 | 4,38 |
| Клюква сушена | 0,02 | 5 | 0,10 |
| Чай зелений | 0,175 | 10 | 1,75 |
| Чай чорний | 0,10 | 10 | 1,00 |
| Соус табаско | 0,001 | 5 | 0,01 |
| Томатна паста | 0,11 | 5 | 0,55 |
| Французька гірчиця | 0,01 | 5 | 0,05 |
| Маслини без кісточки | 0,17 | 5 | 0,85 |
| Апельсиновий джем | 0,09 | 5 | 0,45 |
| Обліпиховий джем | 0,88 | 5 | 4,40 |
| Вода мінеральна «Моршинська» газована | 11,00 | 2 | 22,00 |
| Вода мінеральна «Моршинська» негазована | 11,50 | 2 | 23,00 |
| Сік «Sandora» апельсиновий | 10,18 | 2 | 20,36 |
| Сік «Sandora» вишневий | 7,25 | 2 | 14,50 |
| Сік «Sandora» гранатовий | 8,75 | 2 | 17,50 |
| Сік «Sandora» мультифруктовий | 2,50 | 2 | 5,00 |
| Сік «Sandora» яблучний | 7,50 | 2 | 15,00 |
| Сік «Sandora» ананасовий | 0,80 | 2 | 1,60 |
| Сік «Sandora» томатний | 0,66 | 2 | 1,32 |
| Сироп маракуйя | 1,00 | 2 | 2,00 |
| Сироп персик | 0,20 | 2 | 0,40 |
| Coca-cola, Sprite, Fanta | 4,00 | 2 | 8,00 |
| Живчик | 2,50 | 2 | 5,00 |
| Покупні кондитерські вироби і покупні товари |  |  |  |
| Антреме «Естерхазі» | 3,20 | 1 | 3,20 |
| Антреме «Мокко» | 3,20 | 1 | 3,20 |
| Антреме «Петефі» | 3,20 | 1 | 3,20 |
| Антреме «Черрі» | 3,20 | 1 | 3,20 |
| Круасан «Полуниця» | 2,50 |  | 2,50 |
| Круасан «Праліне» | 2,50 |  | 2,50 |
| Шоколад чорний | 3,46 | 1 | 3,46 |
| Шоколад білий | 3,35 | 1 | 3,35 |
| Чізкейк «Карамель» | 7,25 | 1 | 7,25 |
| Чізкейк «Шоколад-кокос» | 6,50 | 1 | 6,50 |
| Чіабата | 2,25 | 1 | 2,25 |
| Французькі булочки з листкового тіста з шоколадом «Пан Шоколя» | 3,15 | 1 | 3,15 |

Кінець таблиці 2.8

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Французькі булочки з листкового тіста із заварним ванільним кремом та родзинками «Пан Резан» | 3,825 | 1 | 3,825 |
| Хліб пшеничний | 66,25 | 1 | 66,25 |
| Торт «Закарпаття» | 7,50 | 1 | 7,50 |
| Торт «Ужгород» | 7,80 | 1 | 7,80 |
| Торт «Ужгородський замок» | 6,00 | 1 | 6,00 |
| Кекс «Шоколадний» | 2,275 | 1 | 2,275 |
| Тістечко «Elegant» | 2,10 | 1 | 2,10 |
| Тістечко «Амарена» | 1,90 | 1 | 1,90 |
| Тістечко «Кедрове серце» | 7,00 | 1 | 7,00 |
| Тістечко «М’ятний поцілунок» | 7,70 | 1 | 7,70 |
| Тістечко «Малинова ніжність» | 8,40 | 1 | 8,40 |
| Тістечко «Шарм» | 2,50 | 1 | 2,50 |
| Печиво «Бритонське» | 5,30 | 1 | 5,30 |
| Вівсяне печиво | 0,567 | 1 | 0,567 |
| Сухарі ванільні | 1,24 | 1 | 1,24 |
| Мармелад | 0,10 | 1 | 0,10 |
| Вино-горілчані вироби |  |  |  |
| Лікер Midori | 0,60 | 2 | 1,20 |
| Лікер апельсиновий | 1,20 | 2 | 2,40 |
| Вино біле | 1,20 | 2 | 2,40 |
| Джин | 1,60 | 2 | 3,20 |
| Мартіні Bianco | 1,60 | 2 | 3,20 |
| Текіла | 1,00 | 2 | 2,00 |
| Тонік | 1,60 | 2 | 3,20 |

Таблиця 2.9 – Розрахунок місткості холодильної збірно-розбірної камери для зберігання овочевих напівфабрикатів, молочно-жирової продукції та гастрономії

| Найменування групи продуктів | Маса продуктів для зберігання, кг | Коефіцієнт, що враховує вагу тари | Місткість холодильної камери, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Картопля очищена | 5,95 |  |  |
| Капуста білокачанна | 7,24 |  |  |

Продовження таблиці 2.9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цибуля ріпчаста очищена | 1,30 |  |  |
| Морква очищена | 0,88 |  |  |
| Буряк очищений | 4,19 |  |  |
| Вершковий сир | 1,43 |  |  |
| Айран безлактозний ТМ «Селянський» | 2,94 |  |  |
| Айран з огірком, часником та базиліком ТМ «Селянський» | 2,94 |  |  |
| Кефір питний 2,5% ТМ «Молокія» | 5,70 |  |  |
| Вершки | 10,15 |  |  |
| Бринза Люта з Косівщини ТМ «Сирні мандри» | 11,99 |  |  |
| Кокосові вершки | 1,40 |  |  |
| Брі | 0,40 |  |  |
| Галицький сир | 0,50 |  |  |
| Качотта овеча витримана | 0,50 |  |  |
| Гауда | 0,40 |  |  |
| Гауда з козячого молока | 0,50 |  |  |
| Йогурт натуральний | 26,43 |  |  |
| Йогурт «Абрикос» 2,0 % ТМ «Молокія» | 4,08 |  |  |
| Йогурт «Смородина» 2,0 % ТМ «Молокія» | 4,08 |  |  |
| Йогурт білий + гранола «груша-ваніль» 2,5 % ТМ «Молокія» | 2,89 |  |  |
| Йогурт білий + гранола «яблуко-кориця» 2,5 % ТМ «Молокія» | 2,89 |  |  |
| Майонез | 0,54 |  |  |
| Рослинна олія | 1,65 |  |  |
| Сир кисломолочний | 43,77 |  |  |
| Шинка | 1,80 |  |  |
| Крем-сир з трюфелем ТМ «Сирні мандри» | 1,80 |  |  |
| Крем-сир із зеленню та час-ником ТМ «Сирні мандри» | 1,80 |  |  |
| Раклет | 0,50 |  |  |
| Кулінарний жир | 12,20 |  |  |
| Сир плавлений | 2,80 |  |  |

Кінець таблиці 2.9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Львівський чеддер | 0,40 |  |  |
| Маасдам | 0,40 |  |  |
| Фєта | 5,58 |  |  |
| Маргарин | 6,25 |  |  |
| Сулугуні | 9,57 |  |  |
| Яйця | 61,16 |  |  |
| Масло Фермерське 82% ТМ «Сирні мандри» | 14,10 |  |  |
| Молоко «До кави» ТМ «Молокія» | 1,00 |  |  |
| Молоко «Казкове» ТМ «Молокія» | 1,00 |  |  |
| Молоко «Ультра» ТМ «Молокія» | 30,07 |  |  |
| Молоко топлене | 0,34 |  |  |
| Форель копчена | 1,17 |  |  |
| Сметана | 16,92 |  |  |
| Пармезан | 0,48 |  |  |
| Моцарела | 0,28 |  |  |
| Оливкова олія | 2,35 |  |  |
| Сир твердий | 5,66 |  |  |
| Ряжанка ТМ «Селянська» | 1,40 |  |  |
| Крабові палички | 0,40 |  |  |
| Креветки | 0,10 |  |  |
| Морозиво ванільне | 10,32 |  |  |
| Морозиво вершкове | 7,29 |  |  |
| Листкове тісто | 0,14 |  |  |
| Всього | 342,02 | 0,8 | 427,53 |

Таблиця 2.10 – Розрахунок місткості холодильної збірно-розбірної камери для зберігання фруктів, зелені, напоїв

| Найменування групи продуктів | Маса продуктів для зберігання, кг | Коефіцієнт, що враховує вагу тари | Місткість холодильної камери, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чорниця | 9,02 |  |  |
| Редис | 0,57 |  |  |
| Цибуля зелена | 0,30 |  |  |
| Апельсин | 1,00 |  |  |

Кінець таблиці 2.10

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Груша | 6,80 |  |  |
| Баклажан | 0,30 |  |  |
| Червона смородина | 1,06 |  |  |
| Банан | 37,46 |  |  |
| Інжир | 0,98 |  |  |
| Помідор | 7,35 |  |  |
| Кольорова капуста | 23,55 |  |  |
| Болгарський перець | 5,67 |  |  |
| Шпинат | 9,98 |  |  |
| Ківі | 10,70 |  |  |
| Виноград | 3,93 |  |  |
| Обліпиха | 0,58 |  |  |
| Черешня | 0,45 |  |  |
| Гарбуз | 1,96 |  |  |
| Авокадо | 3,44 |  |  |
| Полуниця | 9,10 |  |  |
| Імбир корінь | 1,05 |  |  |
| Чебрець свіжий | 0,001 |  |  |
| Кінза | 0,002 |  |  |
| Вишня | 13,84 |  |  |
| Яблуко | 15,66 |  |  |
| Персик | 22,58 |  |  |
| Малина | 9,83 |  |  |
| Цукіні | 1,47 |  |  |
| Лимон | 11,66 |  |  |
| Часник | 1,14 |  |  |
| Огірки | 3,66 |  |  |
| Кокос | 2,24 |  |  |
| Розмарин свіжий | 0,001 |  |  |
| Помідори чері | 1,17 |  |  |
| Рукола | 0,56 |  |  |
| Салат | 0,38 |  |  |
| Лайм | 5,58 |  |  |
| Перець каєнський | 0,09 |  |  |
| Ожина | 2,07 |  |  |
| М'ята | 0,23 |  |  |
| Мандарин | 6,50 |  |  |
| Кріп | 0,98 |  |  |
| Петрушка | 0,49 |  |  |
| Печериці | 9,8 |  |  |
|  | 245,18 | 0,8 | 306,48 |

Таблиця 2.11 – Підбір збірних холодильних камер

| Найменування камери | Розрахункова місткість, кг | Марка камери | Місткість камери, кг | Габаритні розміри, мм |  |  | Потужність, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | довжина | ширина | висота |  |
| Камера для зберігання овочевих напівфабрикатів, молочно-жирових продуктів та гастрономії | 427,53 | КХС-7 | 500 | 1660 | 2560 | 2200 | 0,71 |
| Камера для зберігання фруктів, зелені, напоїв | 306,48 | КХС-7 | 500 | 1660 | 2560 | 2200 | 0,71 |

Таблиця 2.12 – Розрахунок корисної площі комори сухих продуктів

| Найменування продуктів | Кількість для зберігання, кг | Норма заванта-ження, кг/м2 | Площа, яку займає продукція, м2 | Вид складського обладнання | Габаритні розміри, мм |  |  | Кількість обладнання | Корисна площа комори, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | довжина | ширина | висота |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Борошно пшеничне | 52,15 | 500 | 0,1043 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Манна крупа | 2,80 | 500 | 0,0056 | СПС |  |  |  |  |  |
| Кускус | 3,75 | 500 | 0,0075 | СПС |  |  |  |  |  |
| Рис | 6,55 | 500 | 0,0131 | СПС |  |  |  |  |  |
| Кіноа | 3,30 | 500 | 0,0066 | СПС |  |  |  |  |  |
| Макарони | 6,00 | 300 | 0,0200 | СПС |  |  |  |  |  |
| Коріандр мелений | 0,05 | 100 | 0,0005 | СПС |  |  |  |  |  |
| Ванільний цукор | 8,90 | 100 | 0,0890 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Мигдаль | 0,40 | 100 | 0,0040 | СПС |  |  |  |  |  |
| Родзинки | 5,45 | 100 | 0,0545 | СПС |  |  |  |  |  |
| Вівсяні пластівці | 7,00 | 100 | 0,0700 | СПС |  |  |  |  |  |
| Цукор | 47,50 | 500 | 0,0950 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Дріжджі | 0,68 | 100 | 0,0068 | СПС |  |  |  |  |  |
| Сіль | 3,90 | 600 | 0,0065 | СПС |  |  |  |  |  |
| Кориця паличка | 0,20 | 100 | 0,0020 | СПС |  |  |  |  |  |
| Мюслі | 5,60 | 100 | 0,0560 | СПС |  |  |  |  |  |
| Желатин | 3,40 | 100 | 0,0340 | СПС |  |  |  |  |  |
| Паприка мелена | 0,20 | 100 | 0,0020 | СПС |  |  |  |  |  |
| Кава | 8,50 | 100 | 0,0850 | СПС |  |  |  |  |  |
| Розпушувач | 0,40 | 100 | 0,0040 | СПС |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці 2.12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундук | 10,55 | 100 | 0,1055 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Какао-порошок | 8,80 | 100 | 0,0880 | СПС |  |  |  |  |  |
| Мед | 23,50 | 400 | 0,0588 | СПС |  |  |  |  |  |
| Кардамон мелений | 0,10 | 100 | 0,0010 | СПС |  |  |  |  |  |
| Перець червоний мелений | 0,01 | 100 | 0,0001 | СПС |  |  |  |  |  |
| Перець чорний горошком | 0,001 | 100 | 0,00001 | СПС |  |  |  |  |  |
| Кориця мелена | 0,05 | 100 | 0,0005 | СПС |  |  |  |  |  |
| Горіхи грецькі | 11,85 | 100 | 0,1185 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Кориця порошок | 0,02 | 100 | 0,0002 | СПС |  |  |  |  |  |
| Цукрова пудра | 46,10 | 100 | 0,4610 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Крохмаль картопляний | 1,20 | 100 | 0,0120 | СПС |  |  |  |  |  |
| Крохмаль кукурудзяний | 1,30 | 100 | 0,0130 | СПС |  |  |  |  |  |
| Мускатний горіх спеція | 0,01 | 100 | 0,0001 | СПС |  |  |  |  |  |
| Чорнослив | 1,90 | 100 | 0,0190 | СПС |  |  |  |  |  |
| Кунжут насіння | 0,20 | 100 | 0,0020 | СПС |  |  |  |  |  |
| Насіння чіа | 0,80 | 100 | 0,0080 | СПС |  |  |  |  |  |
| Лавровий лист | 0,002 | 100 | 0,00002 | СПС |  |  |  |  |  |
| Перець чорний мелений | 0,50 | 100 | 0,0050 | СПС |  |  |  |  |  |
| Морська сіль | 0,27 | 600 | 0,0004 | СПС |  |  |  |  |  |
| Часник сушений | 0,004 | 100 | 0,00004 | СПС |  |  |  |  |  |
| Курага | 4,38 | 100 | 0,0438 | СПС |  |  |  |  |  |
| Клюква сушена | 0,10 | 100 | 0,0010 | СПС |  |  |  |  |  |
| Чай зелений | 1,75 | 100 | 0,0175 | СПС |  |  |  |  |  |
| Чай чорний | 1,00 | 100 | 0,0100 | СПС |  |  |  |  |  |
| Соус табаско | 0,01 | 220 | 0,00001 | СПС |  |  |  |  |  |
| Томатна паста | 0,55 | 220 | 0,0025 | СПС |  |  |  |  |  |
| Французька гірчиця | 0,05 | 220 | 0,0002 | СПС |  |  |  |  |  |
| Маслини без кісточки | 0,85 | 220 | 0,0039 | СПС |  |  |  |  |  |
| Апельсиновий джем | 0,45 | 400 | 0,0011 | СПС |  |  |  |  |  |
| Обліпиховий джем | 4,40 | 400 | 0,0110 | СПС |  |  |  |  |  |
| Вода мінеральна «Моршинська» газована | 22,00 | 220 | 0,1000 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Вода мінеральна «Моршинська» негазована | 23,00 | 220 | 0,1045 | ПТ |  |  |  |  |  |

Кінець таблиці 2.12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сік «Sandora» апельсиновий | 20,36 | 220 | 0,0925 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Сік «Sandora» вишневий | 14,50 | 220 | 0,0659 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Сік «Sandora» гранатовий | 17,50 | 220 | 0,0795 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Сік «Sandora» мультифруктовий | 5,00 | 220 | 0,0227 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Сік «Sandora» яблучний | 15,00 | 220 | 0,0682 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Сік «Sandora» ананасовий | 1,60 | 220 | 0,0073 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Сік «Sandora» томатний | 1,32 | 220 | 0,0060 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Сироп маракуйя | 2,00 | 220 | 0,0091 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Сироп персик | 0,40 | 220 | 0,0018 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Coca-cola, Sprite, Fanta | 8,00 | 220 | 0,0364 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Живчик | 5,00 | 220 | 0,0227 | ПТ |  |  |  |  |  |
| Разом на ПТ |  |  | 1,5899 | ПТ-2 | 1050 | 840 | 280 | 2 | 1,764 |
| Разом на СПС |  |  | 0,6773 | СПС-2 | 1050 | 840 | 2200 | 1 | 0,882 |
| Всього |  |  | 2,2672 |  |  |  |  |  | 2,646 |

S = 2,646/0,4 = 6,615 м2

Вино-горілчані вироби 17,6 л зберігатимуться за барною стійкою.

2.3. Проєктування процесів механічної обробки сировини

Розрахунок доготовочного цеху

Для доопрацювання овочевих напівфабрикатів, а також обробки сезонних овочів, фруктів, ягід та зелені передбачаємо доготовочний цех.

Режим роботи доготовочного цеху кафе «Молочний рай» з десертним баром – з 7.00 до 19.00 години. У цеху передбачаємо зону для  доопрацювання овочевих напівфабрикатів та зону для обробки сезонних овочів, фруктів, ягід, зелені.

Таблиця 2.13 – Виробнича програма доготовочного цеху

| Найменування сировини та напівфабрикатів | Кількість, кг | Нормативно-технічні документи на напівфабрикати |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Картопля очищена | 5,95 |  |
| Капуста білокачанна | 7,24 |  |
| Цибуля ріпчаста очищена | 1,30 |  |
| Морква очищена | 0,88 |  |
| Чорниця | 9,02 |  |
| Редис | 0,19 |  |
| Цибуля зелена | 0,15 |  |
| Апельсин | 0,50 |  |
| Груша | 3,40 |  |
| Баклажан | 0,10 |  |
| Червона смородина | 1,06 |  |
| Банан | 18,73 |  |
| Інжир | 0,49 |  |
| Помідор | 2,45 |  |
| Кольорова капуста | 7,85 |  |
| Болгарський перець | 1,89 |  |
| Шпинат | 9,98 |  |
| Ківі | 5,35 |  |
| Виноград | 3,93 |  |
| Обліпиха | 0,58 |  |
| Черешня | 0,45 |  |
| Гарбуз | 0,98 |  |
| Авокадо | 1,72 |  |

Кінець таблиці 2.13

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Полуниця | 9,10 |  |
| Імбир корінь | 0,35 |  |
| Чебрець свіжий | 0,001 |  |
| Кінза | 0,002 |  |
| Вишня | 13,84 |  |
| Яблуко | 7,83 |  |
| Персик | 11,29 |  |
| Малина | 9,83 |  |
| Цукіні | 0,49 |  |
| Лимон | 5,83 |  |
| Часник | 0,38 |  |
| Огірки | 1,22 |  |
| Кокос | 1,12 |  |
| Розмарин свіжий | 0,001 |  |
| Помідори чері | 0,39 |  |
| Рукола | 0,56 |  |
| Салат | 0,38 |  |
| Лайм | 2,79 |  |
| Перець каєнський | 0,03 |  |
| Ожина | 2,07 |  |
| М'ята | 0,23 |  |
| Мандарин | 3,25 |  |
| Кріп | 0,98 |  |
| Петрушка | 0,49 |  |
| Печериці | 4,90 |  |

Таблиця 2.14 – Розрахунок кількості відходів та виходу напівфабрикатів при ручній обробці сезонних овочів, фруктів, ягід, зелені

| Найменування сировини | Кількість, кг | Відходи |  | Вихід напівфабрикату |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | кг |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чорниця | 9,02 | 15 | 1,35 | 7,67 |
| Редис | 0,19 | 37 | 0,07 | 0,12 |
| Цибуля зелена | 0,15 | 20 | 0,03 | 0,12 |
| Апельсин | 0,50 | 33 | 0,17 | 0,34 |
| Груша | 3,40 | 27 | 0,92 | 2,48 |
| Баклажан | 0,10 | 15 | 0,02 | 0,09 |
| Червона смородина | 1,06 | 15 | 0,16 | 0,90 |

Кінець таблиці 2.14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Банан | 18,73 | 40 | 7,49 | 11,24 |
| Інжир | 0,49 | 15 | 0,07 | 0,42 |
| Помідор | 2,45 | 15 | 0,37 | 2,08 |
| Кольорова капуста | 7,85 | 40 | 3,14 | 4,71 |
| Болгарський перець | 1,89 | 25 | 0,47 | 1,42 |
| Шпинат | 9,98 | 26 | 2,59 | 7,39 |
| Ківі | 5,35 | 21 | 1,12 | 4,23 |
| Виноград | 3,93 | 4 | 0,16 | 3,77 |
| Обліпиха | 0,58 | 15 | 0,09 | 0,49 |
| Черешня | 0,45 | 15 | 0,07 | 0,38 |
| Гарбуз | 0,98 | 30 | 0,29 | 0,69 |
| Авокадо | 1,72 | 40 | 0,69 | 1,03 |
| Полуниця | 9,10 | 15 | 1,37 | 7,74 |
| Імбир корінь | 0,35 | 26 | 0,09 | 0,26 |
| Чебрець свіжий | 0,001 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Кінза | 0,002 | 26 | 0,00 | 0,00 |
| Вишня | 13,84 | 15 | 2,08 | 11,76 |
| Яблуко | 7,83 | 12 | 0,94 | 6,89 |
| Персик | 11,29 | 10 | 1,13 | 10,16 |
| Малина | 9,83 | 15 | 1,47 | 8,36 |
| Цукіні | 0,49 | 3 | 0,01 | 0,48 |
| Лимон | 5,83 | 39 | 2,27 | 3,56 |
| Часник | 0,38 | 24 | 0,09 | 0,29 |
| Огірки | 1,22 | 5 | 0,06 | 1,16 |
| Кокос | 1,12 | 45 | 0,50 | 0,62 |
| Розмарин свіжий | 0,001 | 13 | 0,00 | 0,00 |
| Помідори чері | 0,39 | 3 | 0,01 | 0,38 |
| Рукола | 0,56 | 26 | 0,15 | 0,41 |
| Салат | 0,38 | 28 | 0,11 | 0,27 |
| Лайм | 2,79 | 10 | 0,28 | 2,51 |
| Перець каєнський | 0,03 | 28 | 0,01 | 0,02 |
| Ожина | 2,07 | 15 | 0,31 | 1,76 |
| М'ята | 0,23 | 26 | 0,06 | 0,17 |
| Мандарин | 3,25 | 26 | 0,85 | 2,41 |
| Кріп | 0,98 | 26 | 0,25 | 0,73 |
| Петрушка | 0,49 | 26 | 0,13 | 0,36 |
| Печериці | 4,90 | 5 | 0,25 | 4,66 |

Розрахунок та добір механічного обладнання

Таблиця 2.15 – Розрахунок кількості овочів, які підлягають механічній обробці

| Найменування овочів | Кількість овочів, які підлягають механічній обробці, кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид нарізки |  |  |  |  |
|  | Кубики | Брусочки | Соломка | Шинковка | Напівкільця |
| картопля | 1,75 | - | - | - | - |
| цибуля | 1,10 | - | - | - | - |
| морква | - | - | 0,51 | - | - |
| капуста | - | - | - | 2,38 | - |
| печериці | - | - | 4,66 | - | - |
| Всього | 2,85 | - | 5,17 | 2,38 | - |
| РАЗОМ | 10,4 |  |  |  |  |

Таблиця 2.16 – Розрахунок та підбір механічного обладнання

| Марка машини | Назва операції | Кількість продукту, кг | Продуктив-ність машини, кг/г | Час роботи машини, год | Коефіцієнт використання | Кіль-кість машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRMAN PP8 | Нарізання овочів | 10,40 | 8 | 1,30 | 0,11 | 1 |

Розрахунок і підбір холодильного обладнання

Таблиця 2.17 – Розрахунок місткості холодильної шафи

| Найменування продуктів | Маса продуктів за 1/2 зміни, кг | Коефіцієнт, що враховує вагу тари | Місткість холоди-льної шафи, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Картопля очищена | 2,98 |  |  |
| Капуста білокачанна | 3,62 |  |  |
| Цибуля ріпчаста очищена | 0,65 |  |  |
| Морква очищена | 0,44 |  |  |
| Чорниця | 4,51 |  |  |
| Редис | 0,10 |  |  |
| Цибуля зелена | 0,08 |  |  |
| Апельсин | 0,25 |  |  |
| Груша | 1,70 |  |  |
| Баклажан | 0,05 |  |  |
| Червона смородина | 0,53 |  |  |
| Банан | 9,37 |  |  |

Кінець таблиці 2.17

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Інжир | 0,25 |  |  |
| Помідор | 1,23 |  |  |
| Кольорова капуста | 3,93 |  |  |
| Болгарський перець | 0,95 |  |  |
| Шпинат | 4,99 |  |  |
| Ківі | 2,68 |  |  |
| Виноград | 1,97 |  |  |
| Обліпиха | 0,29 |  |  |
| Черешня | 0,23 |  |  |
| Гарбуз | 0,49 |  |  |
| Авокадо | 0,86 |  |  |
| Полуниця | 4,55 |  |  |
| Імбир корінь | 0,18 |  |  |
| Чебрець свіжий | 0,001 |  |  |
| Кінза | 0,001 |  |  |
| Вишня | 6,92 |  |  |
| Яблуко | 3,92 |  |  |
| Персик | 5,65 |  |  |
| Малина | 4,92 |  |  |
| Цукіні | 0,25 |  |  |
| Лимон | 2,92 |  |  |
| Часник | 0,19 |  |  |
| Огірки | 0,61 |  |  |
| Кокос | 0,56 |  |  |
| Розмарин свіжий | 0,001 |  |  |
| Помідори чері | 0,20 |  |  |
| Рукола | 0,28 |  |  |
| Салат | 0,19 |  |  |
| Лайм | 1,40 |  |  |
| Перець каєнський | 0,02 |  |  |
| Ожина | 1,04 |  |  |
| М'ята | 0,12 |  |  |
| Мандарин | 1,63 |  |  |
| Кріп | 0,49 |  |  |
| Петрушка | 0,25 |  |  |
| Печериці | 2,45 |  |  |
| Всього | 80,89 | 0,8 | 101,12 |

Приймаємо шафу холодильну ШХ-0,80 М, місткістю 140 кг.

Розрахунок чисельності робітників

Таблиця 2.18 – Розрахунок чисельності працівників підприємства

| Найменування страв | Кількість страв | Коефіцієнт трудомісткості страв | Кількість працівників |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Молоко «Ультра» ТМ «Молокія» | 10 | 0,1 | 0,003 |
| Молоко «Казкове» ТМ «Молокія» | 10 | 0,1 | 0,003 |
| Молоко «До кави» ТМ «Молокія» | 10 | 0,1 | 0,003 |
| Кефір питний 2,5% ТМ «Молокія» | 15 | 0,1 | 0,005 |
| Ряжанка ТМ «Селянська» | 7 | 0,1 | 0,002 |
| Бринза Люта з Косівщини ТМ «Сирні мандри» | 7 | 0,2 | 0,004 |
| Масло Фермерське 82% ТМ «Сирні мандри» | 20 | 0,2 | 0,012 |
| Еспресо | 17 | 0,2 | 0,010 |
| Рістретто | 15 | 0,2 | 0,009 |
| Лунго | 15 | 0,2 | 0,009 |
| Капучино | 17 | 0,4 | 0,020 |
| Американо | 22 | 0,4 | 0,026 |
| Лате | 20 | 0,4 | 0,024 |
| Чай чорний | 20 | 0,2 | 0,012 |
| Чай зелений | 20 | 0,2 | 0,012 |
| Яблучний чай з корицею | 5 | 0,6 | 0,009 |
| Імбирно-цитрусовий чай | 5 | 0,6 | 0,009 |
| Обліпиховий чай | 5 | 0,6 | 0,009 |
| Коктейль молочний з лісовими ягодами та бананом | 90 | 0,6 | 0,162 |
| Коктейль молочний з какао та вишнею | 90 | 0,6 | 0,162 |
| Коктейль йогуртовий з малиною, горіхами та медом | 55 | 0,6 | 0,099 |
| Коктейль йогуртовий з чорницею та лаймом | 55 | 0,6 | 0,099 |
| Брускета з помідорами та сулугуні | 23 | 0,8 | 0,055 |
| Брускета з бринзою та виноградом | 23 | 0,8 | 0,055 |
| Рулети із крабових паличок з сиром | 10 | 0,8 | 0,024 |
| Сирний мус з рибою та креветками | 10 | 0,8 | 0,024 |
| Сиркові кульки в горіховій крихті | 10 | 0,8 | 0,024 |
| Сирна закуска з яблуками | 7 | 0,8 | 0,017 |
| Закуска із моцарели з руколою та помідорами | 10 | 0,8 | 0,024 |

Продовження таблиці 2.18

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Паштет із сиру кисломолочного з редисом | 10 | 0,8 | 0,024 |
| Закуска із баклажанів з бринзою та паличками із листкового тіста | 7 | 0,8 | 0,017 |
| Рукола з хрустким гарбузом і мусом із йогурту | 8 | 0,8 | 0,019 |
| Салат із бринзою, твердим сиром, помідорами, огірками та болгарським перцем | 35 | 1,0 | 0,105 |
| Салат із сиром сулугуні, печерицями та йогуртом | 35 | 1,0 | 0,105 |
| Салат із капустою, виноградом та йогуртом | 34 | 1,0 | 0,102 |
| Салат із буряком і фєтою | 35 | 1,0 | 0,105 |
| Сирна тарілка № 1 | 10 | 0,6 | 0,018 |
| Сирна тарілка № 2 | 10 | 0,6 | 0,018 |
| Суп із шпинату з сиром та молоком | 50 | 1,0 | 0,150 |
| Суп молочний з рисом, сухофруктами та кардамоном | 50 | 1,0 | 0,150 |
| Йогуртовий суп з персиком та вівсяними пластівцями | 32 | 1,0 | 0,096 |
| Картопляні зрази з фєтою та шпинатом | 50 | 1,5 | 0,225 |
| Шніцель із кольорової капусти з сирним соусом | 30 | 1,5 | 0,135 |
| Голубці з кіноа та сиром фєта в сметанному соусі | 30 | 2,0 | 0,180 |
| Кускус з овочами та йогуртом | 25 | 1,5 | 0,113 |
| Рисова каша молочна з гарбузом та яблуком | 25 | 1,5 | 0,113 |
| Макарони запечені з сиром під йогуртовим соусом | 20 | 1,2 | 0,072 |
| Вареники з бринзою і шпинатом з часниковим соусом | 25 | 2,0 | 0,150 |
| Вареники з сулугуні і сиром кисломолочним з сметаною | 25 | 2,0 | 0,150 |
| Млинці з сиром кисломолочним, зеленню та часником | 20 | 2,0 | 0,120 |
| Млинці з сиром кисломолочним та родзинками (зі сметаною) | 20 | 2,0 | 0,120 |
| Оладки із йогурту з медом | 27 | 1,5 | 0,122 |

Продовження таблиці 2.18

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Омлет з бринзою | 65 | 1,0 | 0,195 |
| Омлет на кефірі з плавленим сиром | 60 | 1,0 | 0,180 |
| Ліниві вареники з ягідним соусом | 54 | 1,0 | 0,162 |
| Сирники з бринзою та зеленню (зі сметаною) | 65 | 1,8 | 0,351 |
| Сирники з йогуртом та малиною | 53 | 1,8 | 0,286 |
| Кисіль молочний з джемом та ваніллю | 5 | 0,6 | 0,009 |
| Желе із топленого молока з медом та горіхами | 5 | 0,6 | 0,009 |
| Суфле молочне з малиною | 5 | 0,8 | 0,012 |
| Сирний мус з персиками | 5 | 0,8 | 0,012 |
| Крем вершковий з білим шоколадом | 32 | 0,8 | 0,077 |
| Десерт із сиру кисломолочного, чорносливу, грецьких горіхів та меду | 5 | 0,8 | 0,012 |
| Курага фарширована сиром кисломолочним з шоколадною крихтою | 5 | 0,8 | 0,012 |
| Інжир фарширований сиром кисломолочним з медом | 5 | 0,8 | 0,012 |
| Морозиво ванільне з черешнею та шоколадом | 39 | 0,4 | 0,047 |
| Морозиво вершкове з персиками | 39 | 0,4 | 0,047 |
| Морозиво вершкове з полуницею та горіхами | 39 | 0,4 | 0,047 |
| Фруктовий салат з йогуртом | 90 | 0,6 | 0,162 |
| Фруктовий салат з вершками | 86 | 0,6 | 0,155 |
| Шоколадно-вишневий сорбет | 40 | 0,8 | 0,096 |
| Полуничний щербет | 35 | 0,8 | 0,084 |
| Йогуртове парфе з персиками та медом | 37 | 0,8 | 0,089 |
| Лимонне парфе з ягодами | 30 | 0,8 | 0,072 |
| Малиновий десерт з вівсяним печивом та сиром кисломолочним | 27 | 0,8 | 0,065 |
| Сирний мус з чорницею | 25 | 0,8 | 0,060 |
| Пана кота з червоною смородиною | 25 | 0,8 | 0,060 |
| Апельсинове желе | 24 | 0,6 | 0,043 |
| Молочно-шоколадне желе | 24 | 0,6 | 0,043 |
| Суфле з горіхами та шоколадом | 40 | 0,8 | 0,096 |
| Суфле з персиками та бананом | 42 | 0,8 | 0,101 |
| Лимонний пудинг з яблучним соусом | 40 | 0,8 | 0,096 |
| Кокосово-малиновий пудинг | 35 | 0,8 | 0,084 |

Кінець таблиці 2.18

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сирна запіканка з родзинками та обліпиховим джемом | 35 | 1,0 | 0,105 |
| Коктейль молочний з білим шоколадом | 35 | 0,6 | 0,063 |
| Коктейль молочний з полуницею, авокадо та морозивом | 35 | 0,6 | 0,063 |
| Коктейль «Полунична Маргарита» | 20 | 0,6 | 0,036 |
| Коктейль «Мартіні тонік» | 20 | 0,6 | 0,036 |
| Коктейль «Пасадена» | 20 | 0,6 | 0,036 |
| Коктейль «Леді» | 20 | 0,6 | 0,036 |
| Коктейль «Маракуя-персик» | 20 | 0,6 | 0,036 |
|  |  |  | 6,522 |

Загальна чисельність робітників: N2 = 7 ∙1,59 = 11 чоловік

Таблиця 2.19 – Розрахунок кількості робітників виробництва по цехам підприємства

| Найменування цехів | Кількість робітників виробництва |
| --- | --- |
|  | Одночасно працюючі в цехах |
| Доготовочний цех | 1 |
| Холодний цех | 2 |
| Гарячий цех | 3 |
| Бар | 1 |
| Усього | 7 |

Розрахунок немеханічного обладнання

Таблиця 2.20 – Розрахунок кількості виробничих столів

| Найменування технологічних зон | Кількість робітників | Норма довжини стола, м | Розрахун-кова довжина столів, м | Тип, марка стола | Стандартна довжина стола, м | Кіль-кість столів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доробки овочевих напівфабрикатів | 1 | 1,25 | 1,25 | СПСМ-4 | 1,26 | 1 |
| обробки сезонних овочів, фруктів, ягід та зелені | 1 | 1,25 | 1,25 | СПСМ-4 | 1,26 | 1 |

Таблиця 2.21 – Розрахунок і підбір виробничих ванн

| Найменування продукту | Маса продукту кг | Щільність продукту, кг/дм3 | Тривалість циклу обробки, хв | Оборотність ванни | Коефіцієнт запов-нення ванни | Розрахунковий об'єм, дм3 | Марка ванни | Габаритні розміри ванни, мм |  |  | Кількість ванн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Довжина | Ширина | Висота |  |
| Овочеві напів-фабрикати, сезонні овочі, | 36,59 | 0,6 | 40 | 18 | 0,85 | 3,99 | ВМСМ-33 | 630 | 840 | 860 | 1 |
| Зелень | 12,77 | 0,35 | 30 | 24 |  | 1,79 |  |  |  |  |  |
| Фрукти, ягоди | 112,18 | 0,4 | 30 | 24 |  | 13,75 | ВМСМ-33 | 630 | 840 | 860 | 1 |

Для короткочасного зберігання продуктів приймаємо підтоварник ПТ-2 та пересувний стелаж СП-125, для установки SIRMAN PP4 – стіл СПСМ-1, а для дотримання санітарно-гігієнічних вимог - раковину для миття рук.

Розрахунок корисної і загальної площі цеху

Таблиця 2.22 – Розрахунок корисної площі цеху

| Найменування обладнання | Марка | Кількість одиниць обладнання | Габаритні розміри, мм |  |  | Корисна площа, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | довжина | ширина | висота |  |
| Стіл секційно-модульний | СПСМ-1 | 1 | 1050 | 840 | 860 | 0,88 |
| Машина для нарізання овочів | SIRMAN PP8 | 1 | 400 | 400 | 830 | - |
| Стіл секційно-модульний | СПСМ-4 | 2 | 1260 | 840 | 860 | 2,12 |
| Холодильна шафа | ШХ-0,80М | 1 | 1500 | 750 | 1810 | 1,13 |
| Ванна на 2 відділення | ВМСМ-33 | 2 | 630 | 840 | 860 | 1,06 |
| Підтоварник | ПТ-2 | 1 | 1050 | 840 | 280 | 0,88 |
| Стелаж пересувний | СП-125 | 1 | 600 | 400 | 1050 | 0,24 |
| Раковина для миття рук |  | 1 | 500 | 400 | 200 | 0,20 |
| Разом |  |  |  |  |  | 6,51 |

S = 6,51/0,4 = 16,28 м2.

2.4. Проєктування процесів теплової обробки продуктів

Розрахунок холодного цеху

Для виготовлення холодних страв та закусок, які реалізуються в кафе «Молочний рай» та в десертному барі, передбачаємо холодний цех.

Режим роботи холодного цеху – з 7.00 до 20.00 години. У цеху передбачаємо зону приготування холодних страв та закусок, а також зону приготування солодких страв і холодних напоїв.

Таблиця 2.23 – Виробнича програма холодного цеху

| № рецептур страв | Найменування страв | Вихід страви, г | Кількість страв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Бринза Люта з Косівщини ТМ «Сирні мандри» | 75 | 7 |
|  | Масло Фермерське 82% ТМ «Сирні мандри» | 20 | 20 |
|  | Крем-сир із зеленню та часником ТМ «Сирні мандри» | 100 | 12 |
|  | Крем-сир з трюфелем ТМ «Сирні мандри» | 100 | 12 |
|  | Брускета з помідорами та сулугуні | 70 | 23 |
|  | Брускета з бринзою та виноградом | 70 | 23 |
|  | Рулети із крабових паличок з сиром | 75 | 10 |
|  | Сирний мус з рибою та креветками | 80 | 10 |
|  | Сиркові кульки в горіховій крихті | 75 | 10 |
|  | Сирна закуска з яблуками | 75 | 7 |
|  | Закуска із моцарели з руколою та помідорами | 100 | 10 |
|  | Паштет із сиру кисломолочного з редисом | 75 | 10 |
|  | Закуска із баклажанів з бринзою та паличками із листкового тіста | 100 | 7 |
|  | Рукола з хрустким гарбузом і мусом із йогурту | 85 | 8 |
|  | Салат із бринзою, твердим сиром, помідорами, огірками та болгарським перцем | 150 | 35 |
|  | Салат із сиром сулугуні, печерицями та йогуртом | 150 | 35 |
|  | Салат із капустою, виноградом та йогуртом | 150 | 34 |

Кінець таблиці 2.23

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Салат із буряком і фєтою | 150 | 35 |
|  | Сирна тарілка № 1 (гауда, маасдам, фєта, брі, Львівський чеддер, груша, мед, мармелад до сиру) | 125 | 10 |
|  | Сирна тарілка № 2 (Галицький сир, гауда з козячого молока, Качотта овеча витримана, Раклет, грецький горіх, інжир ) | 125 | 10 |
|  | Йогуртовий суп з персиком та вівсяними пластівцями | 250 | 32 |
|  | Кисіль молочний з джемом та ваніллю | 200 | 5 |
|  | Желе із топленого молока з медом та горіхами | 200 | 5 |
|  | Суфле молочне з малиною | 300 | 5 |
|  | Сирний мус з персиками | 125 | 5 |
|  | Крем вершковий з білим шоколадом | 100 | 5 |
|  | Десерт із сиру кисломолочного, чорносливу, грецьких горіхів та меду | 150 | 5 |
|  | Курага фарширована сиром кисломолочним з шоколадною крихтою | 150 | 5 |
|  | Інжир фарширований сиром кисломолочним з медом | 150 | 5 |
|  | Фруктовий салат з йогуртом (яблуко, банан, ківі, виноград, йогурт) | 150 | 90 |
|  | Фруктовий салат з вершками (банан, груша, мандарин, ківі, яблуко, вершки) | 150 | 86 |
|  | Для бару |  |  |
|  | Шоколадно-вишневий сорбет | 150 | 40 |
|  | Полуничний щербет | 150 | 35 |
|  | Йогуртове парфе з персиками та медом | 150 | 37 |
|  | Лимонне парфе з ягодами | 150 | 30 |
|  | Крем вершковий з білим шоколадом | 100 | 27 |
|  | Малиновий десерт з вівсяним печивом та сиром кисломолочним | 150 | 27 |
|  | Сирний мус з чорницею | 125 | 25 |
|  | Пана кота з червоною смородиною | 130 | 25 |
|  | Апельсинове желе | 100 | 24 |
|  | Молочно-шоколадне желе | 100 | 24 |

Таблиця 2.24 – Графік реалізації страв за годинами роботи підприємства

| Найменування страв | Кіль-кість страв за день | Години роботи залу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
|  |  | Коефіцієнт перерахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,051 | 0,085 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,153 | 0,102 | 0,085 | 0,091 | 0,068 | 0,057 |
|  |  | Коефіцієнт перерахунку для перших страв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,161 | 0,161 | 0,241 | 0,161 | 0,134 | 0,143 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Бринза | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Масло Фермерське 82% | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Крем-сир із зеленню та часником | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Крем-сир з трюфелем | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Брускета з помідорами та сулугуні | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Брускета з бринзою та виноградом | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Рулети із крабових паличок з сиром | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Сирний мус з рибою та креветками | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Сиркові кульки в горіховій крихті | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Сирна закуска з яблуками | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Закуска із моцарели з руколою та помідорами | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Паштет із сиру кисломолочного з редисом | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Закуска із баклажанів з бринзою та паличками із листкового тіста | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рукола з хрустким гарбузом і мусом із йогурту | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Салат із бринзою, твердим сиром, помідорами, огірками та болгарським перцем | 35 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Салат із сиром сулугуні, печерицями та йогуртом | 35 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |

Кінець таблиці 2.24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Салат із капустою, виноградом та йогуртом | 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Салат із буряком і фєтою | 35 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Сирна тарілка № 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Сирна тарілка № 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Йогуртовий суп з персиком та вівсяними пластівцями | 32 | - | - | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | - | - | - |
| Кисіль молочний з джемом та ваніллю | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Желе із топленого молока з медом та горіхами | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суфле молочне з малиною | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сирний мус з персиками | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крем вершковий з білим шоколадом | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Десерт із сиру кисломолочного, чорносливу, грецьких горіхів та меду | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курага фарширована сиром кисломолочним з шоколадною крихтою | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інжир фарширований сиром кисломолочним з медом | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фруктовий салат з йогуртом | 90 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| Фруктовий салат з вершками | 86 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| Продукція кафе (реалізується через барну стійку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коктейль молочний з лісовими ягодами та бананом | 55 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Коктейль молочний з какао та вишнею | 55 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Коктейль йогуртовий з малиною, горіхами та медом | 55 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Морозиво ванільне з черешнею та шоколадом | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Морозиво вершкове з персиками | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Морозиво вершкове з полуницею та горіхами | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Розрахунок і підбір холодильного обладнання

Таблиця 2.25 – Розрахунок необхідного розміру холодильної шафи

| Найменування страв | Кількість страв |  | Вага однієї порції, г | Загальна вага, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За ½ дня | За час пік |  | За ½ дня | За час пік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бринза | 4 | 2 | 75 | 0,26 | 0,15 |
| Масло Фермерське 82% | 10 | 5 | 20 | 0,20 | 0,10 |
| Крем-сир із зеленню та часником | 6 | 3 | 100 | 0,60 | 0,30 |
| Крем-сир з трюфелем | 6 | 3 | 100 | 0,60 | 0,30 |
| Брускета з помідорами та сулугуні | 12 | 7 | 70 | 0,81 | 0,49 |
| Брускета з бринзою та виноградом | 12 | 7 | 70 | 0,81 | 0,49 |
| Рулети із крабових паличок з сиром | 5 | 2 | 75 | 0,38 | 0,15 |
| Сирний мус з рибою та креветками | 5 | 2 | 80 | 0,40 | 0,16 |
| Сиркові кульки в горіховій крихті | 5 | 2 | 75 | 0,38 | 0,15 |
| Сирна закуска з яблуками | 4 | 2 | 75 | 0,26 | 0,15 |
| Закуска із моцарели з руколою та помідорами | 5 | 2 | 100 | 0,50 | 0,20 |
| Паштет із сиру кисломолочного з редисом | 5 | 2 | 75 | 0,38 | 0,15 |
| Закуска із баклажанів з бринзою та паличками із листкового тіста | 4 | 2 | 100 | 0,35 | 0,20 |
| Рукола з хрустким гарбузом і мусом із йогурту | 4 | 2 | 85 | 0,34 | 0,17 |
| Салат із бринзою, твердим сиром, помідорами, огірками та болгарським перцем | 18 | 9 | 150 | 2,63 | 1,35 |
| Салат із сиром сулугуні, печерицями та йогуртом | 18 | 9 | 150 | 2,63 | 1,35 |
| Салат із капустою, виноградом та йогуртом | 17 | 9 | 150 | 2,55 | 1,35 |
| Салат із буряком і фєтою | 18 | 9 | 150 | 2,63 | 1,35 |
| Сирна тарілка № 1 | 5 | 3 | 125 | 0,63 | 0,38 |
| Сирна тарілка № 2 | 5 | 3 | 125 | 0,63 | 0,38 |
| Йогуртовий суп з персиком та вівсяними пластівцями | 16 | 8 | 250 | 4,00 | 2,00 |
| Кисіль молочний з джемом та ваніллю | 3 | 2 | 200 | 0,50 | 0,40 |

Кінець таблиці 2.25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Желе із топленого молока з медом та горіхами | 3 | 2 | 200 | 0,50 | 0,40 |
| Суфле молочне з малиною | 3 | 2 | 300 | 0,75 | 0,60 |
| Сирний мус з персиками | 3 | 2 | 125 | 0,31 | 0,25 |
| Крем вершковий з білим шоколадом | 3 | 2 | 100 | 0,25 | 0,20 |
| Десерт із сиру кисломолочного, чорносливу, грецьких горіхів та меду | 3 | 2 | 150 | 0,38 | 0,30 |
| Курага фарширована сиром кисломолочним з шоколадною крихтою | 3 | 2 | 150 | 0,38 | 0,30 |
| Інжир фарширований сиром кисломолочним з медом | 3 | 2 | 150 | 0,38 | 0,30 |
| Фруктовий салат з йогуртом | 45 | 23 | 150 | 6,75 | 3,45 |
| Фруктовий салат з вершками | 43 | 22 | 150 | 6,45 | 3,30 |
| Шоколадно-вишневий сорбет | 20 | 11 | 150 | 3,00 | 1,65 |
| Полуничний щербет | 18 | 9 | 150 | 2,63 | 1,35 |
| Йогуртове парфе з персиками та медом | 19 | 10 | 150 | 2,78 | 1,50 |
| Лимонне парфе з ягодами | 15 | 8 | 150 | 2,25 | 1,20 |
| Малиновий десерт з вівсяним печивом та сиром кисломолочним | 14 | 7 | 150 | 2,03 | 1,05 |
| Сирний мус з чорницею | 13 | 7 | 125 | 1,56 | 0,88 |
| Пана кота з червоною смородиною | 13 | 7 | 130 | 1,63 | 0,91 |
| Апельсинове желе | 12 | 8 | 100 | 1,20 | 0,80 |
| Молочно-шоколадне желе | 12 | 8 | 100 | 1,20 | 0,80 |
|  |  |  |  | 56,90 | 30,96 |

Е =(56,90+30,96)/0,8=109,83 кг.

Таблиця 2.26 – Добір холодильних шаф

| Розрахункова місткість холодильної шафи, кг | Найменування обладнання | Тип, марка холодильного обладнання | Стандартна місткість холодильної шафи, кг | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109,83 | Холодильна шафа | ШХ-0,56 | 90 | 1 |
|  | Стіл з охолоджуваною шафою та купкою | СОЕІ-3 | 60 | 1 |

Розрахунок і підбір механічного обладнання

Таблиця 2.27 – Розрахунок та підбір механічного обладнання

| Марка машини | Назва операції | Кількість продукту, кг | Продуктив-ність машини, кг/год | Час роботи машини, год | Коефіцієнт використан-ня | Кіль-кість машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Овочерізка-кутер Robot Coupe R 211 XL | Нарізання гастрономічних продуктів | 1,10 | 25 | 0,55 | 0,04 | 1 |
|  | Нарізання овочів | 4,49 |  |  |  |  |
|  | Протирання сиру кисломолочного | 8,08 |  |  |  |  |
| Міксер планетарний Rosso B5S | Збивання | 5,08 | 7,5 | 0,68 | 0,05 | 1 |

Розрахунок немеханічного обладнання

Таблиця 2.28 – Розрахунок кількості виробничих столів

| Найменування технологічних зон | Кількість робітників | Норма довжини стола, м | Розрахун-кова довжина столів, м | Тип, марка стола | Стандартна довжина стола, м | Кіль-кість столів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приготування хо-лодних страв та закусок | 1 | 1,25 | 1,25 | СПСМ-4 | 1,26 | 1 |
| приготування со-лодких страв і холодних напоїв. | 1 | 1,25 | 1,25 | СПСМ-4 | 1,26 | 1 |

Також приймаємо до установки стіл з ванною СМВСМ, а для дотримання санітарно-гігієнічних вимог - раковину для миття рук.

Таблиця 2.29 – Розрахунок корисної площі холодного цеху

| Найменування обладнання | Марка | Кількість одиниць обладнання | Габаритні розміри, мм |  |  | Корисна площа, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | довжина | ширина | висота |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Холодильна шафа | ШХ-0,56 | 1 | 1150 | 900 | 1900 | 1,04 |
| Стіл з охолоджува- ною шафою та купкою | СОЕІ-3 | 1 | 1680 | 840 | 1030 | 1,41 |

Кінець таблиці 2.29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міксер планетарний | Rosso B5S | 1 | 380 | 240 | 375 | - |
| Овочерізка-кутер | Robot Coupe R 211 XL | 1 | 220 | 360 | 505 | - |
| Стіл секційно-модульний | СПСМ-4 | 2 | 1260 | 840 | 860 | 2,12 |
| Стіл з ванною | СМВСМ | 1 | 1470 | 840 | 860 | 1,24 |
| Раковина для миття рук |  | 1 | 500 | 400 | 200 | 0,20 |
| Разом |  |  |  |  |  | 6,01 |

S  = 6,01/0,4 = 15,03 м2.

Розрахунок гарячого цеху

Для приготування перших страв, других страв, гарнірів, солодких страв та гарячих напоїв передбачаємо гарячий цех.

Режим роботи гарячого цеху – з 7.00 до 20.00 години. У цеху передбачаємо зону приготування супів, зону приготування других страв, гарнірів та соусів, зону приготування солодких страв.

Таблиця 2.30 – Виробнича програма гарячого цеху

| № рецептур страв | Найменування страв | Вихід страви, г | Кількість страв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Суп із шпинату з сиром та молоком | 250 | 50 |
|  | Суп молочний з рисом, сухофруктами та кардамоном | 250 | 50 |
|  | Картопляні зрази з фєтою та шпинатом | 250 | 50 |
|  | Шніцель із кольорової капусти з сирним соусом | 225 | 30 |
|  | Голубці з кіноа та сиром фєта в сметанному соусі | 280 | 30 |
|  | Кускус з овочами та йогуртом | 215 | 25 |
|  | Рисова каша молочна з гарбузом та яблуком | 215 | 25 |
|  | Макарони запечені з сиром під йогуртовим соусом | 225 | 20 |
|  | Вареники з бринзою і шпинатом з часниковим соусом | 200/25 | 25 |
|  | Вареники з сулугуні і сиром кисломолочним з сметаною | 200/25 | 25 |
|  | Млинці з сиром кисломолочним, зеленню та часником | 170 | 20 |
|  | Млинці з сиром кисломолочним та родзинками (зі сметаною) | 170/30 | 20 |
|  | Оладки із йогурту з медом | 150/15 | 27 |
|  | Омлет з бринзою | 175 | 65 |
|  | Омлет на кефірі з плавленим сиром | 175 | 60 |
|  | Ліниві вареники з ягідним соусом | 200/20 | 54 |
|  | Сирники з бринзою та зеленню (зі сметаною) | 150/20 | 65 |
|  | Сирники з йогуртом та малиною | 150/20/15 | 53 |

Кінець таблиці 2.30

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Для бару |  |  |  |
|  | Суфле з горіхами та шоколадом | 300 | 40 |
|  | Суфле з персиками та бананом | 300 | 42 |
|  | Лимонний пудинг з яблучним соусом | 200/20 | 40 |
|  | Кокосово-малиновий пудинг | 200 | 35 |
|  | Сирна запіканка з родзинками та обліпиховим джемом | 200/25 | 35 |

Таблиця 2.31 – Графік реалізації страв за годинами роботи підприємства

| Найменування страв | Кіль-кість страв за день | Години роботи залу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
|  |  | Коефіцієнт перерахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,051 | 0,085 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,153 | 0,102 | 0,085 | 0,091 | 0,068 | 0,057 |
|  |  | Коефіцієнт перерахунку для перших страв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,161 | 0,161 | 0,241 | 0,161 | 0,134 | 0,143 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Суп із шпинату з сиром та молоком | 50 |  |  | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 7 |  |  |  |
| Суп молочний з рисом, сухофруктами та кардамоном | 50 |  |  | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 7 |  |  |  |
| Картопляні зрази з фєтою та шпинатом | 50 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Шніцель із кольорової капусти з сирним соусом | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Голубці з кіноа та сиром фєта в сметанному соусі | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кускус з овочами та йогуртом | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Рисова каша молочна з гарбузом та яблуком | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Макарони запечені з сиром під йогуртовим соусом | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Вареники з бринзою і шпинатом з часниковим соусом | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Вареники з сулугуні і сиром кисломолочним з сметаною | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Млинці з сиром кисломолочним, зеленню та часником | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Кінець таблиці 2.31

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Млинці з сиром кисломолочним та родзинками (зі сметаною) | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Оладки із йогурту з медом | 27 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Омлет з бринзою | 65 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Омлет на кефірі з плавленим сиром | 60 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| Ліниві вареники з ягідним соусом | 54 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Сирники з бринзою та зеленню (зі сметаною) | 65 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Сирники з йогуртом та малиною | 53 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Продукція кафе (реалізується через барну стійку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Еспресо | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рістретто | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лунго | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капучино | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Американо | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Лате | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Чай чорний | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чай зелений | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Яблучний чай з корицею | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Імбирно-цитрусовий чай | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обліпиховий чай | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Розрахунок казанів для приготування страв

Таблиця 2.32 – Розрахунок об'єму казанів для варки перших страв.

| Найменування перших страв | Кількість страв за день | Норма на 1 порцію, дм3 | Коефіцієнт заповнення казана | 11-13 |  |  | 13-15 |  |  | 15-17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кількість порцій | Розрахунковий об'єм, дм3 | Прийнятий об'єм, дм3 | Кількість порцій | Розрахунковий об'єм, дм3 | Прийнятий об'єм, дм3 | Кількість порцій | Розрахунковий об'єм, дм3 | Прийнятий об'єм, дм3 |
| Суп із шпинату з сиром та молоком | 50 | 0,25 | 0,85 | 16 | 4,71 | 6 | 20 | 5,88 | 6 | 14 | 4,12 | 6 |
| Суп молочний з рисом, сухофруктами та кардамоном | 50 | 0,25 | 0,85 | 16 | 4,71 | 6 | 20 | 5,88 | 6 | 14 | 4,12 | 6 |

Таблиця 2.33 – Розрахунок об’єму казанів для варки солодких страв та гарячих напоїв

| Назва солодких страв і гарячих напоїв | Кількість порцій за день | Норма на 1 порцію, дм3 | Коефіцієнт заповнення казана | Розра- хунковий об’єм, дм3 | Прийня- тий об’єм, дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кисіль молочний з джемом та ваніллю | 5 | 200 | 0,85 | 1,18 | 2 |
| Желе із топленого молока з медом та горіхами | 5 | 200 | 0,85 | 1,18 | 2 |
| Крем вершковий з білим шоколадом | 32 | 100 | 0,85 | 3,76 | 4 |
| Пана кота з червоною смородиною | 25 | 90 | 0,85 | 2,65 | 4 |
| Апельсинове желе | 24 | 100 | 0,85 | 2,82 | 4 |
| Молочно-шоколадне желе | 24 | 100 | 0,85 | 2,82 | 4 |

Таблиця 2.34 – Розрахунок об’єму казанів для варки других страв, гарнірів, соусів

| Назва других страв, гарнірів, соусів | Кількість порцій за день | Норма продукту на 1 порцію, г | Щільність продукту, кг/дм3 | Норма води на 1 кг продукту | Коефіцієнт заповнення казана | Години реалізації (9-11) |  |  |  |  |  | Години реалізації (13-15) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кількість порцій | Кількість продукту, кг | Об'єм продукту, дм3 | Об'єм води, дм3 | Об'єм розрахунковий, дм3 | Об'єм прийнятий, дм3 | Кількість порцій | Кількість продукту, кг | Об'єм продукту, дм3 | Об'єм води, дм3 | Об'єм розрахунковий, дм3 | Об'єм прийнятий, дм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Креветки для мусу | 10 | 10 | 0,60 |  | 0,85 | 10 | 0,10 | 0,17 |  | 0,23 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Яйця для салату | 35 | 38 | 0,96 |  | 0,85 | 35 | 1,33 | 1,39 |  | 1,87 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Буряк для салату | 35 | 95 | 0,55 |  | 0,85 | 35 | 3,33 | 6,05 |  | 8,18 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Картопля для зраз | 50 | 84 | 0,65 |  | 0,85 | 7 | 0,59 | 0,90 |  | 1,22 | 2 | 13 | 1,09 | 1,68 |  | 2,27 | 4 |
| Кольорова капуста для шніцеля | 30 | 187 | 0,45 |  | 0,85 | 5 | 0,94 | 2,08 |  | 2,81 | 4 | 8 | 1,50 | 3,32 |  | 4,50 | 6 |
| Рис для супу | 50 | 20 | 0,81 | 2,1 | 0,85 | - |  |  |  |  |  | 20 | 0,40 | 0,49 | 0,84 | 1,57 | 2 |
| Сирний соус | 30 | 51 | 0,90 |  | 0,85 | 5 | 0,26 | 0,28 |  | 0,38 | 2 | 8 | 0,41 | 0,45 |  | 0,61 | 2 |
| Кіноа для голубців | 30 | 22 | 0,81 | 2,1 | 0,85 | 30 | 0,66 | 0,81 | 1,39 | 2,59 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Капуста для голубців | 30 | 162 | 0,45 |  | 0,85 | 30 | 4,86 | 10,80 |  | 14,61 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Голубці | 30 | 280 | 0,60 |  | 0,85 | 5 | 1,4 | 2,33 |  | 3,16 | 4 | 8 | 2,24 | 3,73 |  | 5,05 | 6 |
| Гарбуз для каші | 25 | 25 | 0,33 |  | 0,85 | 25 | 0,63 | 1,89 |  | 2,56 | 4 |  |  |  |  |  |  |

Кінець таблиці 2.34

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кускус з овоча-ми та йогуртом | 25 | 215 | 0,63 | 3,7 | 0,85 | 3 | 0,65 | 1,02 | 2,39 | 4,01 | 6 | 7 | 1,51 | 2,39 | 5,57 | 9,36 | 10 |
| Рисова каша молочна з гарбу-зом та яблуком | 25 | 215 | 0,81 | 2,1 | 0,85 | 3 | 0,65 | 0,80 | 1,35 | 2,53 | 4 | 7 | 1,51 | 1,86 | 3,16 | 5,90 | 6 |
| Макарони | 20 | 60 | 0,26 | 3 | 0,85 | 3 | 0,18 | 0,69 | 0,54 | 1,45 | 2 | 5 | 0,30 | 1,15 | 0,90 | 2,42 | 4 |
| Шпинат для вареників | 25 | 50 | 0,35 |  | 0,85 | 25 | 1,25 | 3,57 |  | 4,83 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Вареники з бринзою і шпинатом | 25 | 200 | 0,60 |  | 0,85 | 3 | 0,60 | 1,00 |  | 1,35 | 2 | 7 | 1,40 | 2,33 |  | 3,16 | 4 |
| Вареники з сулугуні і сиром кисломолочним | 25 | 200 | 0,60 |  | 0,85 | 3 | 0,60 | 1,00 |  | 1,35 | 2 | 7 | 1,40 | 2,33 |  | 3,16 | 4 |
| Ліниві вареники | 54 | 200 | 0,60 |  | 0,85 | 8 | 1,60 | 2,67 |  | 3,61 | 4 | 14 | 2,80 | 4,67 |  | 6,31 | 8 |
| Ягідний соус | 54 | 20 | 0,90 |  | 0,85 | 8 | 0,16 | 0,18 |  | 0,24 | 2 | 14 | 0,28 | 0,31 |  | 0,42 | 2 |
| Малинове пюре для суфле | 5 | 50 | 0,90 |  | 0,85 | 5 | 0,25 | 0,28 |  | 0,38 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Ягідний соус для пана коти | 25 | 35 | 0,90 |  | 0,85 | 25 | 0,88 | 0,97 |  | 1,32 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Яблучний соус до пудингу | 40 | 20 | 0,90 |  | 0,85 | 40 | 0,80 | 0,89 |  | 1,20 | 2 |  |  |  |  |  |  |

Розрахунок та підбір електричних стаціонарних сковорід

Таблиця 2.35 – Розрахунок електросковороди для смаження штучних виробів

| Назва виробів | Кількість порцій в максимальну годину | Площа одиниці виробу, м2 | Тривалість теплової обробки, хвилин | Оборотність поду сковороди, раз | Розрахункова площа, м2 | Марка електричних сковорід | Кількість сковорід |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Картопляні зрази з фєтою та шпинатом | 8 | 0,02 | 10 | 6 | 0,030 | СЕСМ-0,2 | 1 |
| Шніцель із кольорової капусти | 5 | 0,02 | 7 | 8,57 | 0,010 |  |  |
| Млинці з сиром кисло-молочним, зеленню та часником | 3 | 0,02 | 2 | 30 | 0,002 |  |  |
| Млинці з сиром кисло-молочним та родзинками | 3 | 0,02 | 2 | 30 | 0,002 |  |  |
| Оладки із йогурту з медом | 4 | 0,02 | 4 | 15 | 0,005 |  |  |
| Сирники з бринзою та зеленню | 10 | 0,02 | 6 | 10 | 0,020 |  |  |
| Сирники з йогуртом та малиною | 8 | 0,02 | 6 | 10 | 0,016 |  |  |

Приймаючи до уваги, що виробнича програма кафе «Молочний рай» з десертним баром може підлягати коригуванню, шляхом додавання сезонних страв, приймаємо до установки сковороду секційну СЕСМ-0,2.

Таблиця 2.36 – Розрахунок електросковороди для смаження виробів масою

| Назва виробів | Кількість порцій в максимальну годину | Маса виробу, кг | Щільність продукту, кг/м3 | Тривалість теплової обробки, хвилин | Оборотність поду сковороди, раз | Розрахункова площа, м2 | Марка електричної сковороди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вівсяні пластівці з медом для супу | 8 | 0,16 | 0,41 | 6 | 10 | 0,0002 | Чавунна сково-рода (0,0154) |
| Омлет з бринзою | 10 | 1,75 | 0,35 | 5 | 12 | 0,0021 |  |
| Омлет на кефірі з плавленим сиром | 9 | 1,58 | 0,35 | 5 | 12 | 0,0019 |  |
| Печериці для салату | 35 | 4,90 | 0,40 | 15 | 4 | 0,0094 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0136 |  |

Розрахунок та підбір електроплит

Таблиця 2.37 – Розрахунок жарової поверхні плити

| Назва страв | Кількість порцій в максимальну годину | Вид наплитного посуду | Ємність посуду, порцій, дм3 | Кількість одиниць посуду | Площа посуду, м2 | Тривалість теплової обробки, хвилин | Оборотність плити, раз | Площа плити, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кисіль молочний з джемом та ваніллю | 5 | сотейник | 2 | 1 | 0,0314 | 5 | 24,00 | 0,0013 |
| Желе із топленого молока з медом та горіхами | 5 | сотейник | 2 | 1 | 0,0314 | 5 | 24,00 | 0,0013 |
| Крем вершковий з білим шоколадом | 32 | каструля | 4 | 1 | 0,0327 | 2 | 60,00 | 0,0005 |
| Пана кота з червоною смородиною | 25 | каструля | 4 | 1 | 0,0327 | 3 | 40,00 | 0,0008 |
| Апельсинове желе | 24 | каструля | 4 | 1 | 0,0327 | 5 | 24,00 | 0,0014 |
| Молочно-шоколадне желе | 24 | каструля | 4 | 1 | 0,0327 | 5 | 24,00 | 0,0014 |
| Креветки для мусу | 10 | сотейник | 2 | 1 | 0,0314 | 2 | 60,00 | 0,0005 |
| Яйця для салату | 35 | сотейник | 2 | 1 | 0,0314 | 10 | 12,00 | 0,0026 |

Кінець таблиці 2.37

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буряк для салату | 35 | каструля | 10 | 1 | 0,0546 | 70 | 1,70 | 0,0319 |
| Картопля для зраз | 7 | сотейник | 2 | 1 | 0,0314 | 25 | 4,80 | 0,0065 |
| Кольорова капуста для шніцеля | 5 | каструля | 4 | 1 | 0,0327 | 5 | 24,00 | 0,0014 |
| Сирний соус | 5 | сотейник | 2 | 1 | 0,0314 | 4 | 30,00 | 0,0010 |
| Кіноа для голубців | 30 | каструля | 4 | 1 | 0,0327 | 18 | 6,70 | 0,0049 |
| Капуста для голубців | 30 | каструля | 15 | 1 | 0,0745 | 10 | 12,00 | 0,0062 |
| Голубці | 5 | каструля | 4 | 1 | 0,0327 | 15 | 8,00 | 0,0041 |
| Кускус з овочами та йогуртом | 3 | каструля | 6 | 1 | 0,0327 | 20 | 6,00 | 0,0055 |
| Гарбуз для каші | 25 | каструля | 4 | 1 | 0,0327 | 25 | 4,80 | 0,0068 |
| Рисова каша молочна з гарбузом та яблуком | 3 | каструля | 4 | 1 | 0,0327 | 30 | 4,00 | 0,0082 |
| Макарони | 3 | сотейник | 2 | 1 | 0,0314 | 10 | 12,00 | 0,0026 |
| Шпинат для вареників | 25 | каструля | 6 | 1 | 0,0327 | 5 | 24,00 | 0,0014 |
| Вареники з бринзою і шпинатом | 3 | сотейник | 2 | 1 | 0,0314 | 10 | 12,00 | 0,0026 |
| Вареники з сулугуні і сиром кисломолочним | 3 | сотейник | 2 | 1 | 0,0314 | 10 | 12,00 | 0,0026 |
| Ліниві вареники | 8 | каструля | 4 | 1 | 0,0327 | 6 | 20,00 | 0,0016 |
| Ягідний соус | 8 | сотейник | 2 | 1 | 0,0314 | 15 | 8,00 | 0,0039 |
| Малинове пюре для суфле | 5 | сотейник | 2 | 1 | 0,0314 | 10 | 12,00 | 0,0026 |
| Ягідний соус для пана коти | 25 | сотейник | 2 | 1 | 0,0314 | 15 | 8,00 | 0,0039 |
| Яблучний соус до пудингу | 40 | сотейник | 2 | 1 | 0,0314 | 15 | 8,00 | 0,0039 |
| Вівсяні пластівці з медом для супу | 8 | сковорода |  | 1 | 0,0154 | 6 | 20,00 | 0,0008 |
| Омлет з бринзою | 10 |  |  | 1 | 0,0154 | 5 | 24,00 | 0,0006 |
| Омлет на кефірі з плавленим сиром | 9 |  |  | 1 | 0,0154 | 5 | 24,00 | 0,0006 |
| Печериці для салату | 35 |  |  | 1 | 0,0154 | 15 | 8,0 | 0,0019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1155 |

Fзаг = 1,3 ∙ 0,116=0,151 м2

Приймаючи до уваги, що виробнича програма кафе «Молочний рай» з десертним баром може підлягати коригуванню, шляхом додавання сезонних страв, приймаємо до установки 2 плити секційні ПЕСМ-2.

Розрахунок та підбір шаф для смажіння

Таблиця 2.38 – Розрахунок та підбір шаф для смажіння

| Назва виробів | Загальна кількість виробів | Кількість виробів на 1 листі, шт., кг | Загальна кількість листів в шафі | Час подообороту, хв | Час роботи, год | Коефіцієнт використання обладнання | Кількість шаф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баклажани для закуски | 7 | 24 | 6 | 25 | 0,020 |  |  |
| Листкове тісто для закуски | 7 | 24 | 6 | 10 | 0,008 |  |  |
| Гарбуз для салату | 8 | 24 | 6 | 8 | 0,007 |  |  |
| Макарони запечені з сиром під йогуртовим соусом | 20 | 12 | 6 | 20 | 0,093 |  |  |
| Млинці з сиром кисломолочним, зеленню та часником | 20 | 16 | 6 | 5 | 0,017 |  |  |
| Млинці з сиром кисломолочним та родзинками | 20 | 16 | 6 | 5 | 0,017 |  |  |
| Сирники з бринзою та зеленню | 65 | 16 | 6 | 5 | 0,056 |  |  |
| Сирники з йогуртом та малиною | 53 | 16 | 6 | 5 | 0,046 |  |  |
| Інжир фарширований сиром кисломолочним з медом | 5 | 16 | 6 | 10 | 0,009 |  |  |
| Суфле з горіхами та шоколадом | 40 | 12 | 6 | 20 | 0,185 |  |  |
| Суфле з персиками та бананом | 42 | 12 | 6 | 15 | 0,146 |  |  |
| Лимонний пудинг з яблучним соусом | 40 | 12 | 6 | 30 | 0,278 |  |  |
| Кокосово-малиновий пудинг | 35 | 12 | 6 | 25 | 0,203 |  |  |
| Сирна запіканка з родзинками та обліпиховим джемом | 35 | 12 | 6 | 40 | 0,324 |  |  |
| Усього |  |  |  |  | 1,409 | 0,155 | 1 |

Приймаємо до установки пароконвектомат Метос ЕЦВМ.

Розрахунок і підбір механічного обладнання

Таблиця 2.39 – Розрахунок та підбір механічного обладнання

| Марка машини | Назва операції | Кількість продукту, кг | Продуктив-ність машини, кг/год | Час роботи машини, год | Коефіцієнт використан-ня | Кіль-кість машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Привід універсальний Метос | Протирання сиру кисломолочного | 14,33 | 30 | 0,48 | 0,04 | 1 |
| Міксер планетарний Rosso B5S | Збивання | 21,88 | 7,5 | 2,92 | 0,22 | 1 |

Розрахунок немеханічного обладнання

Таблиця 2.40 - Розрахунок кількості виробничих столів

| Найменування технологічних зон | Кількість робітників | Норма довжини стола, м | Розрахун-кова довжина столів, м | Тип, марка стола | Стандартна довжина стола, м | Кіль-кість столів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приготування супів | 1 | 1,25 | 1,25 | СПСМ-4 | 1,26 | 1 |
| приготування других страв та гарнірів | 1 | 1,25 | 1,25 | СОЕІ-2 | 1,68 | 1 |
| приготування солодких страв | 1 | 1,25 | 1,25 | СМВСМ | 1,47 | 1 |

Для тимчасового зберігання молочної продукції та напівфабрикатів у гарячому цеху передбачаємо ще один стіл з охолоджуваною шафою СОЕІ-2, для установки міксера планетарного – стіл секційно-модульний СПСМ-2, а для дотримання санітарно-гігієнічних вимог – раковину для миття рук.

Розрахунок корисної і загальної площі цеху

Таблиця 2.41 – Розрахунок корисної площі цеху

| Найменування обладнання | Марка | Кількість одиниць обладнання | Габаритні розміри, мм |  |  |  | Корисна площа, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | довжина | ширина | висота |  |  |
| Плита секційна | ПЕСМ-2 | 2 | 420 | 840 | 860 | 0,71 |  |
| Пароконвектомат | Метос ЕЦВМ | 1 | 950 | 750 | 890 | 0,71 |  |
| Сковорода секційна | СЕСМ-0,2 | 1 | 1050 | 840 | 860 | 0,88 |  |
| Стіл секційно-модульний | СПСМ-4 | 1 | 1260 | 840 | 860 | 1,06 |  |
| Стіл з ванною | СМВСМ | 1 | 1470 | 840 | 860 | 1,23 |  |
| Стіл секційно-модульний | СПСМ-2 | 1 | 1050 | 840 | 860 | 0,88 |  |
| Міксер планетарний | Rosso B5S | 1 | 380 | 240 | 375 | - |  |
| Привід універсальний | Метос | 1 | 520 | 910 | 1210 | 0,80 |  |
| Стіл з охолоджуваною шафою | СОЕІ-2 | 2 | 1680 | 840 | 1030 | 2,82 |  |
| Вставка теплова | ВКСМ | 2 | 210 | 840 | 860 | 0,35 |  |
| Раковина для миття рук | – | 1 | 500 | 400 | 200 | 0,20 |  |
| РАЗОМ: |  |  |  |  |  | 9,65 |  |

S = 9,65/0,4 = 24,12 м2.

2.5. Проєктування торгових, допоміжних, адміністративно-побутових і технічних приміщень

Розрахунок мийної столового посуду та сервізної

Для зберігання та миття столового посуду і приборів передбачаємо мийну столового посуду з сервізною. Режим роботи – з 8.30 до 21.00 години.

Таблиця 2.42 – Розрахунок та добір посудомийної машини

| Кількість споживачів |  | Норма тарілок на 1 споживача | Поправочний коефіцієнт | Кількість посуду |  | Продуктивність машини | Час роботи машини, год | Коефіцієнт використання | Кількість машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За максима- льну годину | За день |  |  | За максима- льну годину | За день |  |  |  |  |
| 135 | 880 | 3 | 1,3 | 527 | 3432 | 960 | 3,58 | 0,29 | 1 |

Передбачаємо посудомийну машину Метос Мастер 2.

Розрахунок кількості працівників

N1 = (1320/1170)*1,14 = 1 чол.

N2 = 1*1,59 = 2 чол.

Таблиця 2.43 – Розрахунок корисної площі мийної столового посуду та сервізної

| Найменування обладнання | Марка | Кількість одиниць обладнання | Габаритні розміри, мм |  |  | Корисна площа, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | довжина | ширина | висота |  |
| Посудомийна машина | Метос Мастер 2 | 1 | 590 | 600 | 850 | 0,35 |
| Стіл для збору залишків їжі | СПР-СО | 1 | 1000 | 600 | 900 | 0,60 |
| Стіл підсобний | СПП | 3 | 1000 | 600 | 900 | 1,80 |
| Шафа для посуду | ШП-1А | 1 | 1000 | 600 | 2000 | 0,60 |
| Шафа для посуду | ШП-1 | 1 | 1500 | 600 | 2000 | 0,90 |
| Ванна на 1 відділення | ВМР-600 | 5 | 500 | 600 | 900 | 1,50 |
| Тарілкороздатчик | Метос | 3 | 400 | 650 | 900 | 0,78 |
|  |  |  |  |  |  | 6,53 |

S = 6,53/0,4 = 16,34 м2.

Розрахунок мийної десертного бару

Режим роботи – з 8.30 до 21.00 години.

Розрахунок кількості працівників

N1 = (720/1170)*1,14 = 1 чол.

N2 = 1*1,59 = 2 чол.

Таблиця 2.44 – Розрахунок корисної площі мийної столового посуду десертного бару

| Найменування обладнання | Марка | Кількість одиниць обладнання | Габаритні розміри, мм |  |  | Корисна площа, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | довжина | ширина | висота |  |
| Стіл для збору залишків їжі | СПР-СО | 1 | 1000 | 600 | 900 | 0,60 |
| Шафа для посуду | ШП-1 | 1 | 1500 | 600 | 2000 | 0,90 |
| Стіл підсобний | СПП | 1 | 1000 | 600 | 900 | 0,60 |
| Ванна на 1 відділення | ВМР-600 | 3 | 500 | 600 | 900 | 0,90 |
|  |  |  |  |  |  | 3,00 |

S = 3,00/0,4 = 7,50 м2.

Розрахунок мийної кухонного посуду

Розрахунок кількості працівників

N1 = (1320/2340)*1,14 = 1 чол.

N2 = 1*1,59 = 2 чол.

Таблиця 2.45 – Розрахунок корисної площі мийної кухонного посуду

| Найменування обладнання | Марка | Кількість одиниць обладнання | Габаритні розміри, мм |  |  | Корисна площа, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | довжина | ширина | висота |  |
| Стелаж | СПС-1 | 1 | 1470 | 840 | 2200 | 1,23 |
| Підтоварник | ПТ-2 | 1 | 1050 | 840 | 280 | 0,88 |
| Ванна на 1 відділення | ВМ-1 | 2 | 840 | 840 | 860 | 1,41 |
| Раковина для миття рук |  | 1 | 500 | 400 | 200 | 0,20 |
|  |  |  |  |  |  | 3,72 |

S = 3,72/0,4 = 9,30 м2.

Розрахунок приміщення для нарізання хліба

Таблиця 2.46 – Розрахунок хліборізки

| Марка машини | Назва операції | Маса продукту, кг | Продуктивність машини, кг/год. | Час роботи приміщення, год | Час роботи машини, год | Коефіцієнт використання машин | Кількість машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastromix SH31 | Нарізання хліба | 66,25 | 100 | 11 | 0,66 | 0,06 | 1 |

Таблиця 2.47 – Розрахунок корисної площі приміщення для нарізання хліба

| Найменування обладнання | Марка | Кількість одиниць обладнання | Габаритні розміри, мм |  |  | Корисна площа, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | довжина | ширина | висота |  |
| Шафа для хліба | ШХ-5 | 1 | 1500 | 600 | 2000 | 0,90 |
| Хліборізка | Gastromix SH31 | 1 | 515 | 625 | 585 | - |
| Стіл під хліборізку | СХ-1 | 1 | 1470 | 840 | 860 | 1,23 |
| Раковина для миття рук |  | 1 | 500 | 400 | 200 | 0,20 |
|  |  |  |  |  |  | 2,33 |

S = 2,33/0,4 = 5,84 м2.

Розрахунок приміщень для споживачів

У групі приміщень для споживачів передбачаємо вестибюль з гардеробом, туалетними кімнатами та вмивальними, зал кафе «Молочний рай» та зал десертного бару.

Площа залу кафе «Молочний рай» з десертним баром складає 120 м2.

S кафе = 50∙1,6 = 80 м2;

S бару = 25∙1,6=40 м2.

Площа вестибюля складає 26,25 м2.  Передбачаємо гардероб для споживачів, санвузли (жіночу і чоловічу туалетні кімнати з вмивальними).

Площа гардеробу складає 7,5 м2 (з розрахунку 0,1 м2 на одного споживача).

Адміністративні приміщення

Із адміністративних приміщень передбачаємо кабінет директора з бухгалтерією. Приміщення передбачаємо з природним освітленням, площу приймаємо 6 м2 (згідно до БНіП). Проєктуємо таким чином, щоб забезпечити зручний зв’язок зі службовими приміщеннями та з приміщеннями для споживачів [15].

Інші складські та виробничі приміщення

Завантажувальний майданчик приймаємо шириною 3 м та обладнуємо вагами і візком для транспортування сировини і напівфабрикатів [15]. В безпосередній близькості до складських приміщень передбачаємо приміщення комірника.

Також в кафе «Молочний рай» передбачаємо комору та мийну тари площею 6 м2 (згідно до БНіП) [15].

Побутові приміщення

На підприємстві передбачаємо роздільні гардероби для персоналу (жіночий та чоловічий), в кожному з яких розміщаємо душові кабінки, а також роздільні санвузли для персоналу.

Для відпочинку персоналу передбачаємо спеціальне приміщення, яке обладнуємо обіднім столом, стільцями, шафою для одягу та диваном для відпочинку.

Білизняна призначена для зберігання білизни, а також спецодягу персоналу, скатертин та ін. Площа згідно до БНіП складає 6 м2 [15].

Технічні приміщення

Із технічних приміщень передбачаємо тепловий вузол, вентиляційну камеру та електрощитову.

3. ІНЖЕНЕРНИЙ РОЗДІЛ

3.1 Вихідні дані для розробки проєкту

Проєктоване кафе «Молочний рай» з десертним баром передбачається до будівництва у м. Ужгород. При розробці проєкту нового закладу ресторанного господарства було враховано санітарні, протипожежні, будівельні норми та правила, а також ДСТУ на конструктивні елементи для громадських будівель [16-18].

Крім основної будівлі закладу ресторанного господарства плануються до розміщення допоміжні спорудження, під'їзди, дороги, а також елементи благоустрою, включаючи озеленення. До будівлі кафе «Молочний рай» з десертним баром примикатиме господарче подвір‘я з двірськими будівлями та навісами для сухого сміття.

Таблиця 3.1 – Вихідні дані для розробки проєкту

| ## Найменування показників | Показники підприємства |
| --- | --- |
| Найменування підприємства, район будівництва Потужність підприємства ## Вид будівництва ## Клас капітальності ## Конструктивна схема ## Поверховість Висота поверхів | Кафе «Молочний рай» з десертним баром # м. Ужгород Кафе – 50 місць, десертний бар – 25 місць Капітальне II клас Неповний каркас Одноповерхова І поверх – 4,2 м, цокольний поверх – 3,3 м. |

Головний фасад будівлі зведений до Кафедрального провулку. Торгівельна група приміщень закладу орієнтована на південну сторону, виробнича – на північну. Площа, що примикає до виробничої частини будівлі, має обгороджену господарську зону з під’їзними заасфальтованими коліями.

3.2 Об'ємне планувальне рішення

Кафе «Молочний рай» з десертним баром буде розташоване в окремо стоячій будівлі в місті Ужгород. Будівля одноповерхова з цокольним поверхом, напівкаркасного типу з несучими зовнішніми стінами і внутрішнім збірним залізобетонним каркасом, складної форми. Розміри в осях – 6×6 м, сітка колон – 6×6 м.

На першому поверсі кафе «Молочний рай» з десертним баром передбачаються вестибюль, гардероб та санвузол для споживачів, зал кафе «Молочний рай», зал десертного бару, доготовочний, холодний та гарячий цех, хліборізка, приміщення завідуючого виробництвом, мийна столового посуду з сервізною, мийна кухонного посуду, мийна столового посуду десертного бару, контора, кімната для персоналу та тепловий вузол.

На другому поверсі передбачаються завантажувальна, охолоджувальний блок, комора сухих продуктів, комора і мийна тари, приміщення комірника, гардероби та санвузли для персоналу, білизняна, інвентарна, електрощитова та вентиляційна.

Для зв’язку між першим та цокольним поверхами передбачено двохмаршеві сходи, які укладено в сходові клітки, огороджені вогнестійкими капітальними стінами та освітлені штучним світлом. Ширина маршу службових сходів складає 1,20 м. Для транспортування вантажів передбачено вантажний ліфт (вантажопідйомність 500 кг).

Для розвантаження сировини та продуктів передбачено завантажувальну, яка має зручний зв’язок зі складською групою приміщень та вантажним ліфтом.

Конструкція будівлі виконана за допомогою ломаних ліній, з вирізаним кутом, зі сторони входу споживачів. Досить неординарне рішення вигідно відрізняє проектований заклад ресторанного господарства від будівель міської забудови.

3.3 Проєктування окремих приміщень підприємства

### Вхідний вузол складається з вестибюля, гардеробної та обслуговуючих приміщень. Гардероб розміщений у вестибюлі на ділянці відгалуженій від головних евакуаційних шляхів. Площу для розміщення вішалок в гардеробі прийнято з розрахунку 0,07 м2 на одне місце в залі закладу ресторанного господарства. Площа перед бар'єром прийнята не менш 0,05 м2 на одне місце в залі закладу ресторанного господарства, при ширині не менше 2 м.

Санвузли спроектовано окремо для чоловіків та жінок. Розмір кабін прийнято 1,2×0,9 м в осях, а глибина входу у вбиральню прийнята 1,2 м.

На кожному поверсі будівлі кафе «Молочний рай» з десертним баром передбачено виробничі коридори шириною не менше 1,8 м, які примикають до виходів та входів і не мають тупиків.

Для торгової та виробничої групи приміщень передбачено окремі вхід та виходи.

Усі виробничі і торгові приміщення мають природне освітлення.

3.4 Конструктивні елементи будинку

В будівлі напівкаркасного типу з несучими стінами використано збірні стрічкові фундаменти з бетонних блоків (600×600×2400 мм), які укладено на залізобетонні фундаментні блоки-подушки (300×1200×2400 мм). Під колони прийнято збірні залізобетонні фундаменти склянкового типу.

Зовнішні несучі стіни виконано з лицьової цегли (δ = 510 мм).

Міжповерхові перекриття збірні залізобетонні ребристі. Вони складаються з залізобетонних балок (ригелів) та плит (панелей). Передбачено ригелі таврового січення h = 450 мм з полицею знизу та звисами для обпирання плит перекрить.

Крівля виконана з трьох шарів руберойду, які склеєні бітумною мастикою. Несуча частина складається з ригелів та плит. Склон, необхідний для відводу води з покриття, досягається за рахунок змінної товщини утеплювача (мінеральна вата).

Внутрішні стіни, призначені для роз’єднання одного приміщення від іншого (перегородки) з гіпсоволокнистих або гіпсобетонних плит (δ = 80 мм)

У вікнах усіх приміщень передбачено фрамуги. Відстань від підлоги до підвіконника складає 0,9 м.

Таблиця 3.2 – Внутрішня відділка приміщень

| Наймену-вання приміщень | Характеристика типу покриття підлоги | Відділка стін приміщень |  |  | Відділка стелі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На всю висоту | На висоту панелей | Вище панелей |  |
| Торгівельні зали | Паркет, декоративне килимове покриття | Емульсійна фарба | - | - | Підвісна стеля |
| Виробничі приміщення | Керамічна плитка | Глазурована плитка | - | Фарбування | Обшивка пластиком |
| Побутові приміщення | Керамічна плитка | – | Фарбування водоемуль-сійною фарбою | Фарбування | Фарбування |
| Технічні приміщення | Керамічна плитка | Фарбування у світлий колір | – | Фарбування | Фарбування у світлий колір |

Розташування дверей та їх кількість визначено з умови зручності сполучення приміщень. Усі двері передбачено розпашні, які відкриваються в сторону виходу, шириною не менше 0,9 м.

## ВИСНОВКИ

У процесі виконання кваліфікаційної роботи на тему: «Проєкт кафе «Молочний рай» з десертним баром у м. Ужгород» встановлено, що сфера ресторанного господарства країни демонструє стійку тенденцію до розвитку, особливо у сегменті тематичних кафе та спеціалізованих закладів десертного формату. На сьогодні спостерігається підвищення попиту на заклади, які пропонують не лише традиційне харчування, а й унікальний продукт, що поєднує високі смакові якості, естетику подачі та тематичне оформлення закладу.

З метою вивчення вподобань і споживчих переваг на продукцію та послуги закладів ресторанного господарства, серед мешканців м. Ужгород проведено маркетингове дослідження у вигляді анкетного опитування.

На підставі результатів анкетного опитування прийнято до проєктування кафе «Молочний рай» на 50 місць з десертним баром на 25 місць.

Обґрунтовано технічну можливість будівництва кафе «Молочний рай» з десертним баром, визначено джерела постачання сировиною і напівфабрикатами проєктованого закладу ресторанного господарства.

Наведено розрахунки приміщень для прийому і збереження сировини, спроєктовано процеси механічної та теплової обробки продуктів, проведено проєктування виробничих, адміністративно-побутових, технічних приміщень та приміщень для споживачів. Розроблено об'ємно-планувальні і конструктивні рішення будівлі кафе «Молочний рай» з десертним баром.

Розроблено технологічну карту та схему страви «Малиновий десерт з вівсяним печивом та сиром кисломолочним», яку включено у виробничу програму десертного бару.

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Кобаль Й. В. Ужгород : Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.            В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Київ : Наукова думка, 2013. Т. 10 : Т–Я. С. 212.

- Ужгород : веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ужгород (дата звернення: 12.02.2026).

- Екскурсії Ужгородом : навч. посіб. Кн. 1 / за ред. Р. Офіцинського. Ужгород : РІК-У, 2017. 338 с.

- Про Карпати. Туристична компанія. Ужгород – місто з інтернаціональним шармом : веб-сайт. URL:  https://prokarpaty-tour.info/uk/uzhhorod-internacionalnij-gorod/ (дата звернення: 12.02.2026).

- Коренець Ю. М. Методичні рекомендації до виконання організаційно-технологічної частини кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології». Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2022. 119 с.

- Бутенко О. П., Стрельченко Д. О. Стан ресторанного господарства України та перспективи його розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 56. С. 18–24.

- Воловельська І. В., Лоєнко О. Сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні . Вісник економіки. 2021. № 55. С. 115–122.

- Івасишина Н. В. Розвиток ресторанного господарства в Україні. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Історія, економіка, філософія. 2023. Вип. 28. С. 60–65.

- Гоблик‑Маркович Н. М. Напрями формування сучасної маркетингової стратегії розвитку підприємств готельно‑ресторанного бізнесу. Перспективи розвитку готельно‑ресторанної індустрії України : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., 29 березня 2018 р. Мукачево : МДУ. 2018. С. 9–11.

- Домбровська С. М., Баглик В. С. Державна політика формування сервісно-орієнтованої економіки сфери послуг. Інвестиції : практика та досвід. 2019. № 10. С. 105–110.

- Земліна Ю., Букатов А. Інформаційні технології як фактор конкурентоспроможності готельно‑ресторанного підприємства : аналітичний зріз ринку України. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2024.Том 7, № 2. С. 207–219.

- Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів: для підприємств громад. харчування всіх форм власності / Шалимінов О. В. та ін. Київ : А.С.К., 2007. 848 с.

- Ростовський В. С., Дібрівська Н. В., Пасенко В. Ф. Збірник рецептур. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 324 с.

- Мелько М. В., Ступін О. С. Збірник технологічної документації. Львів : СПОЛОМ, 2016. 226 с.

- ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства). Київ : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2010. 85 с

- ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій. Київ : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2019. 177 с.

- ДБН В.2.2-9:2018. Громадські будинки та споруди. Київ : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2019. 49 с.

- Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи: для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології», ступінь «бакалавр» / Никифоров Р. П., Слащева А. В., Сімакова О. О., Коренець Ю. М. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2022. 23 с.